第三章   工程分析

- 3.1 现有项目情况

南阳市宛城区中医院（原南阳县卫校）是国家二级甲等中医医院。中医院始建于1975年，原南阳市宛城区卫校附院；2005年经批准附院更名为南阳市宛城区中医院，编制床位150张；2016年晋升为国家二级甲等中医医院，2017年晋级为南阳市精神文明建 设单位；2019年挂牌成立宛城区知名中医工作站暨宛城区专长中医实践基地；2020年被定为宛城区建档立卡特殊贫困群体“四集中”兜底保障定点医养机构。

南阳市宛城区中医院建设项目位于南阳市中心城区白河大道卧龙大桥南头向东400m处，占地面积11963.1㎡，建筑面积6600㎡，编制床位150张。医院开设内科、外科、妇产科、肛肠科、颈肩腰腿疼科空腔科、眼科、康复科、治未病科、体检科针灸推拿室、骨伤科（高庙骨科）、聋哑科、中风科、碎石科、检验科、放射科等科室。核定门诊能力49275人/年，约计135人/天，医院工作人员为225人。

- 3.1.1 现有医院情况

- （1）基本情况

- 南阳市宛城区中医院老院区位于南阳市中心城区白河大道卧龙大桥南头向东400m处路南。老院区占地面积11963.1㎡，在职职工225人，医院开设内科、外科、妇产科、肛肠科、颈肩腰腿疼科空腔科、眼科、康复科、治未病科、体检科针灸推拿室、骨伤科（高庙骨科）、聋哑科、中风科、碎石科、检验科、放射科等科室。医院现有编制床位150张，年接诊能力49275人次/a，平均日接诊病人约135余人次。

- 表 3.1-1 南阳市宛城区中医院老院区基本情况一览表

| 序号 | 项目 | 现有内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 位置 | 南阳市中心城区白河大道卧龙大桥南头向东400m处路南 |
| 2 | 占地面积 | 11963.1㎡ |
| 3 | 建筑面积 | 6600㎡ |
| 4 | 开放床位数 | 150张 |
| 5 | 主要建（构）筑物 | 北门诊楼病房楼、南病房楼和CT室 |
| 6 | 科室 | 内科、外科、妇产科、肛肠科、颈肩腰腿疼科空腔科、眼科、康复科、治未病科、体检科针灸推拿室、骨伤科（高庙骨科）、聋哑科、中风科、碎石科、检验科、放射科等科室 |
| 7 | 职工人数 | 225 人 |
| 8 | 日均接诊能力 | 135人·次/d |
| 9 | 工作制度 | 一年365天，三班制，设有值班临时休息室，院区职工均不在院区住宿 |
| 10 | 设备数量 | 234台（套/件） |

（2）老院区平面布置

南阳市宛城区中医院老院区出入口设向北侧的白河大道。院区内自北向南分布北门诊病房楼、南病房楼，北门诊病房楼左侧为 CT 室，CT 室南侧为食堂。内部互通，门诊、急诊、住院由北门诊病房楼进入，通过水平及垂直交通组织到达各功能区。

医院的地埋式污水处理站设在医院的北门诊病房楼下，医疗垃圾暂存间设在北门诊病房楼1楼西侧。

备用应急发电采用柴油发电机，放在门诊楼南侧，远离周边的环境敏感点，对周边敏感点影响很小。

（3）老院区工程情况

表 3.1-2 老院区工程主要内容一览表

| 名称 |  | 具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 北门诊病房楼7层、每层32间 | 一层为中药房，收费室，急诊科、胃镜室、新农合、医保办、门诊等；二层为检验科、西药房、超声科、冲击破碎石科、供应室等；三层为妇产科；四层为外科、手术室；五层为治未病科、体检科、康复科、聋哑科、眼科、心电图室、中西医综合治疗区；六楼为内一科、药库；七楼为护理部、院感办、煎药室、设备科、医务科、新农合、医保办、会议室 | 占地面积1083㎡，建筑面积4800㎡ |
|  | 南病房楼3层、每层16 间 | 其中一层为高庙骨科、二层为内二科、 三层为病案室、项目办 | 占地面积508.7㎡，建筑面积1526.1㎡ |
|  | CT室1层，6间 | X 光诊断登记室、拍片透视室、放射科值班室、 取片室等 | 占地面积173.9㎡，建筑面积173.9㎡ |
|  | 停车场 | 门诊楼前，地面停车位，35 个机动车停车位 | / |
|  | 餐饮食堂1层 | 职工、病号食堂 | 占地面积120㎡，建筑面积120㎡ |
| 公用 工程 | 供电系统 | 本项目用电由市政电网统一供给。备用应急发电采用柴油发电机，放在门诊楼南侧 | / |
|  | 供水系统 | 市政供水，满足本项目用水的要求。 | / |
|  | 排水 | 由医院污水处理设施处理达标后，经白河大道市政管网排入白河南污水处理厂 | / |
|  | 制冷、供热 | 采用单体空调 | / |
|  | 供氧系统 | 医院外购氧气瓶，不设制氧站 | / |
| 环保工程 | 废水 | 污水处理设施一套（规模135m³/d，1 座化粪池+生物接触氧化工艺+紫外线消毒），经污水处理设施处理达标后进入白河大道污水管网，然后进入白河南污水处理厂集中处理 | / |
|  | 危险固废 | 在北门诊楼一楼西侧设置12㎡医疗垃圾暂存间一处，严格按照管理制度，建立台账管理制度，并按GB18597-2001《危险废物贮存污染 控制标准》、《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》执行。 | / |
|  | 一般固废 | 生活垃圾委托环卫部门及时清理 | / |
|  | 废气 | 污水处理设施，臭气量很小，及时喷洒除臭剂。 | / |
|  | 噪声 | 对高噪设备设置减振，隔声措施。其中备用应急发电采用柴油发电机，放在门诊楼南侧，远离周边的环境敏感点 | / |

3.1.2 现有工程环保手续履行情况

由于项目建设时间较早，2003年环评法实施在后，项目并未办理环评手续。2016年，南阳市宛城区中医院被列入《南阳市环保违法违规建设项目清理明细表》，属于应编制建设项目现状环境影响评估报告的类别。2016年11月南阳市环境保护科学研究所有限公司编制完成了南阳市宛城区中医院现状环境影响评估报告。

3.1.3 现有工程污染物产排情况

3.1.3.1废气

老院区运营期的废气包括污水处理设施废气、停车场废气、食堂油烟、煎药废气。

（1）污水处理设施废气

医院污水处理设施产生的恶臭气体的成分主要是NH3和H2S，此外还有甲硫醇等物质。硫化氢气体具有臭鸡蛋味，有一定的刺激性。恶臭气体产生量随污水水质、气温（或 水温）不同而变化，夏秋季较多。

本项目共有1座化粪池+1座污水处理站，化粪池地埋式设置，污水站设置在北门诊病房楼1楼下面，上面用水泥预制板覆盖，有排气性，气体易扩散，定期喷洒除臭剂，降低臭气对环境的影响。

（2）停车场废气

医院现有地面停车位35个，无地下停车位。地面停车场总体容量及排污量较小，地域开阔，通风条件良好，污染物自然扩散，依据已编制的现状环境影响评估报告，汽车尾气污染物产生情况见下表。

表3.1-3院区现有停车场废气污染物产生情况

| 泊位(个) | 日车流量 (辆/日) | 污染物产生量 (t/a) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | HC | NOX |
| 35 | 140 | 0.28 | 0.036 | 0.033 |

（3）食堂油烟

根据医院提供的资料，现有院区食堂日均用餐人次约为900人·次/d，食用油用量平均按0.01kg/人·d 计，食用油消耗量为9kg/d，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，则食堂油烟产生量为0.255kg/d。食堂每天就餐时间为8h，共设置1台油烟净化装置（净化效率95%），净化装置排风量为10000m³/h，则油烟产生浓度约为3.19mg/m³，产生量为318.75g/h。食堂油烟经油烟净化装置处理后高于本体建筑物排放，（处理工艺：湿式净化+静电式+等离子，油烟处理效率不低于95%）。处理后油烟排放浓度为0.16mg/m³，年排放量为46.54kg/a。能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中大型规模油烟最高允许排放浓度1mg/m³的要求。

（4）煎药废气

医院在北门诊楼七层设置煎药室，为就诊人员提供代煎药服务，项目使用自动煎药

机，煎药过程中会产生少量中药异味，所用药材多为植物草药，无有毒有害气体，且煎药房废气产生量较小，项目在煎药室内墙壁安装2台排风机，排风机将室内气体集中收集，将产生的废气引到室外排放。

3.1.3.2 废水

（1） 特殊性质污水

根据相关规定特殊性质污水应分类收集，足量后单独预处理，再排入医院污水处理

系统。医院运行过程中的特殊废水一般包括酸性废水、含氰废水、含铬废水、洗印废水、 放射性废水。根据建设单位提供资料，本项目所涉及的特殊废水情况如下：

① 医院无传染科，不产生传染性废水。

② 医院在病理、血液检查及化验等工作中使用外购的各类试剂（为各设备专门生产 的试剂），自己不使用硝酸、硫酸、过氯酸、一氯乙酸等酸配制化验试剂，因此不会产酸性废水。

③ 医院采用溶血素、试纸袋、凝血酶时间试纸等代替氰化钾、氰化钠、铁氰化钾、亚铁氰化钾等含氰化合物等进行血液、血清等检验，不产生含氰废水；

④ 本次口腔科补牙材料使用烤瓷牙，不使用汞合金，无含汞废水；

⑤ 医院在病理、血液检查及化验等工作中不使用含铬试剂，因此不会产生含铬废水；

⑥ 本项目放射室不再考虑使用传统的照片胶片洗印，而是采用数码成像，无洗印废 水产生；

⑦ 本项目X射线摄影机，在正常运营中不会产生放射性废水。

通过现场查看各实验室，项目各设备专用的生化试剂全部保存在冷藏柜中，为外购的各类专门试剂，不现场配置，综上所述，本项目在运行过程中没有特殊废水。

（2）现有工程产生的废水

现有医院废水主要包括住院病人废水、门诊病人废水、医护人员产生的生活废水、煎药室废水、食堂废水、洗衣房废水等。

医院废水由排水系统管网汇集后，进入化粪池，污水中的粪便等悬浮杂质被其截留下来进行厌氧分解，使污水达到初步处理（食堂餐饮含油废水先经隔油处理）。经化粪池初步处理后的污水经格栅去除水中大量杂物，进入调节池，进行均质均量后进入水解池，水解酸化池内设置弹性填料，通过控制水解酸化池的停留时间，使污水在水解和酸化阶段将大分子的难降解的有机物水解为小分子的有机物，以利于后段接触氧化池内好氧微生物分解和消化。生物接触氧化池里面填有立体弹性填料，大部分的污染物质在生物接触氧化池内得到去除，其后接沉淀池，沉淀池的出水经紫外线消毒器进行消毒后出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准要求后，通过白河大道污水管网进入白河南污水处理厂集中处理达标后外排。化粪池、沉淀池、接触池等污水处理设施内产生的的污泥集中消毒外运，消毒采用投加石灰方式。老院区污水站处理工艺如下图所示。

图3.1-1 老院区污水处理工艺流程图

根据医院提供的资料，老院区废水产生量最大值为90.748 m³/d，在门诊楼、病房楼各层设置公共卫生间，共设置1座地埋式化粪池、1座135m³/d 污水处理站。老院区水平衡图如下。

图3.1-2 老院区水平衡图

河南省煦邦检测技术有限责任公司于2022年1月17日对老院区的废水进行监测，监测结果如下：

表3.1-4  老院区废水检测结果

| 检测点位 | 采样时间 | 检测因子 | 检测结果 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准 | 白河南污水处理厂进水水质指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排污口 | 2022.01.17 | pH（无量纲） | 7.12 | 6-9 | 6-9 |
|  |  | 化学需氧量（mg/L） | 142 | 250 | 450 |
|  |  | 氨氮（mg/L） | 6.20 | - | 30 |
|  |  | 悬浮物（mg/L） | 35 | 60 | 240 |
|  |  | 五日生化需氧量（mg/L） | 31.3 | 100 | 200 |
|  |  | 色度（倍） | 12 | - | - |
|  |  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 1.46 | 10 | - |
|  |  | 余氯（mg/L） | 3.42 | - | - |
|  |  | 粪大肠菌群（MPN/L） | 1.2×103 | 5000 | - |

由上表可知，老院区污水处理站出水指标能满足《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）表2预处理标准和白河南污水处理厂收水标准。

3.1.3.3噪声

老院区的主要噪声源为空调机、风机、水泵等设备运行时产生的噪声，源强为60-85dB（A），水泵房和变配电所等高噪声设备设置于地下；污水站水泵、风机设置减震、隔声措施，周边加强绿化，远离敏感点。根据现场监测，四周院界昼夜声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类和4a类标准要求。

3.1.3.4固废

根据院区提供资料，项目固废主要为医疗废物、污泥以及生活垃圾。医疗废产生量为32.3t/a，收集后在院区现有医疗废物暂存间暂存，交由南阳康卫环保有限公司清运处置，院区现有一座医疗废物暂存间，面积12㎡，已采取三防措施；污水站污泥产生量为15.1t/a（含水率 80%），加入漂白粉消毒，经由板框压滤脱水后做为危险废物 在危险废物暂存间暂存，交由南阳康卫环保有限公司处置。生活垃圾产生量约41.1t/a，垃圾桶收集后由环卫部门每日清运，送至南阳市光大环保能源公司进行焚烧发电。

3.1.3.5 老院区工程污染物排放情况

老院区工程污染物排放情况见下表所示

表 3.1-5 老院区污染物排放情况一览表

| 项目 | 污染物 |  | 排放源强 | 排放量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 综 合 废 水（90.748m³/d） | COD | 142mg/L | 15.013t/a | 经污水处理站（处理规模135m³/d）处理后，通过白河大道污水管网进入白河南污水处理厂集中处理达标后外排 |
|  |  | BOD5 | 31.3mg/L | 3.032t/a |  |
|  |  | SS | 35mg/L | 3.311t/a |  |
|  |  | NH3-N | 6.2mg/L | 3.477t/a |  |
| 废气 | 食堂油烟 10000m³/h | 油烟 | 0.16mg/m³ | 0.047t/a | 食堂油烟经油烟净化装置处理后高于本体建筑物排放，（处理工艺：湿式净化+静电式+等离子，油烟处理效率不低于95% |
|  | 停车场汽车尾气 | CO | / | 0.28 t/a | 地上停车场，加强通风及绿化无组织排放 |
|  |  | HC | / | 0.036 t/a |  |
|  |  | NOX | / | 0.033 t/a |  |
|  | 污水站废气 | NH3 | 少量 |  | 各池体均设置于地下，预留出气口定期喷洒除臭剂，地表种植绿色植物 |
|  |  | H2S |  |  |  |
| 噪声 | 水泵、空调机组等设备 |  | 60~85dB(A) |  | 水泵房和变配电所等高噪声设备设置于地下；污水站水泵、风机设置减震、隔声措施，周边加强绿化，远离敏感点 |
| 固废 | 生活垃圾 |  | 41.1t/a |  | 垃圾桶收集后由环卫部门每日清运，送至南阳市光大环保能源公司进行焚烧发电 |
|  | 危险废物 | 医疗废物 | 32.3t/a |  | 在院区医疗废物暂存间暂存（面积12㎡，已采取三防措施），交由南阳康卫环保有限公司清运处置 |
|  | 危险废物 | 污泥 | 15.1t/a |  | 加入漂白粉消毒，经由板框压滤脱水后做为危险废物在危险废物暂存间暂存（12㎡，已采取三防措），交由南阳康卫环保有限公司处置 |

3.1.3.6现有院区存在问题及整改建议

3.1.3.6.1 存在的问题

（1）随着医院医疗废物和污泥的增加，现有的危废暂存间12㎡，显得狭小。

3.1.3.6.2 整改建议

（1）建议医院增加危废暂存间面积，按照危废暂存间建设标准，采取三防措施，危险废物分类存放。

- 3.2 本次拟建项目概况

- 3.2 .1工程概况

（1）项目名称：南阳市宛城区中医院新院区建设项目；

（2）建设单位：南阳市宛城区中医院；

（3）建设性质：新建；

（4）建设内容：项目拟投资78514.75万元，规划总用地面积 84680.0736㎡（折127.0201亩），实际用地面积53086.7671㎡（折79.6302亩），代征道路面积21634.1799㎡（折32.4512亩），代征绿地面积9959.1266㎡（折14.9387亩）。建筑总面积124454.0㎡，设置病床位748张（其中传染病床位40张），日门急诊量可达1500多人。其中地上建筑面积95734㎡，地下建筑面积28720㎡，包括：门急诊楼（含中药制剂室等），建筑面积22524㎡；医技综合楼，建筑面积18102㎡；病房楼，建筑面积34558㎡；后勤科研楼（包括后勤保障用房、科研教学用房和公厕1座），建筑面积20550㎡。地下面积28720㎡，（含人防面积5744㎡，汽车库、设备用房、污水处理房、医疗废物暂存间、太平间、洗衣房等），容积率1.803，建筑密度19.8%，绿地率35%。机动车停车位 1436 个（地上600个，地下836个），非机动车位 5744 个（地上1000个，地下4744个）；

（5）项目投资：总投资78514.75万元；

（6）建设地点：南阳市仲景南路和纬七路交叉口西北角；

（7）新增床位数：748张（其中传染病床位40张）。

表 3.2-1 本次拟建项目基本情况一览表

| 序号 | 名称 |  |  | 工程情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总占地面积 |  |  | 84680.0736㎡（折127.0201亩） |
|  | 其中 | 代征道路面积 |  | 21634.1799㎡（折32.4512亩） |
|  |  | 代征绿地面积 |  | 9959.1266㎡（折14.9387亩） |
|  |  | 实际用地面积 |  | 53086.7671㎡（折79.6302亩） |
| 2 | 总建筑面积 |  |  | 124454㎡ |
|  | 其中 | 地上建筑面积 |  | 95734㎡ |
|  |  | 地上建筑面积 | 门急诊楼 | 22524㎡ |
|  |  |  | 医技综合楼 | 18102㎡ |
|  |  |  | 病房楼 | 34558㎡ |
|  |  |  | 后勤科研楼 | 20550㎡ |
|  |  | 地下建筑面积 |  | 28720㎡ |
| 3 | 容积率 |  |  | 1.803 |
| 4 | 建筑密度 |  |  | 19.8% |
| 5 | 绿地率 |  |  | 35% |
| 6 | 机动车停车位 |  |  | 1436个 |
|  | 其中 | 地上停车位 |  | 600 个 |
|  |  | 地下停车位 |  | 836 个 |
|  | 非机动车停车位 |  |  | 5744个 |
|  | 其中 | 地上停车位 |  | 1000个 |
|  |  | 地下停车位 |  | 4744个 |
| 7 | 床位数 |  |  | 748张 |
| 8 | 门诊设计接诊人次 |  |  | 1500人次/d |
| 9 | 职工人数 |  |  | 525人 |
| 10 | 工作制度 |  |  | 行政后勤人员：1 班/d，8h/班，365d/a；医务人员：3 班/d，8h/班，365d/a |
| 11 | 餐厅 |  |  | 位于后勤保障用房 |
| 12 | 环保设施 | 废水 |  | 污水处理站1座，规模1050m³/d |
|  |  | 废气 |  | 餐厅设置油烟净化器；地下车库设置机械通风装置；污水处理站设置于地下，各处理单元密闭，预留出气口定期喷洒除臭剂；煎药室废气经收集后引致屋顶3m处排放。 |
|  |  | 固废 |  | 地下1层设置1间危险废物暂存间，面积为20㎡，设置1间医疗废物暂存间，面积为50㎡ |
| 13 | 排水去向 |  |  | 废水经院区污水处理站处理后，经市政污水管道排至白河南污水处理厂进一步处理。 |

- 3.2 .2本次工程建设内容

本次工程建设主要内容见表 3.2-2。

表 3.2-2 本次工程主要内容一览表

| 工程 | 单元 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 门急诊楼 | 混凝土框架结构，建筑面积22524㎡，地上4层，包括急诊科、门诊科、药剂科、中药制剂科、中医综合治疗区、治未病科（中心）、康复治疗区、名医工作站。 | 新建 |
|  | 医技综合楼 | 混凝土框架结构，建筑面积18102㎡，地上4层，包括医技用房（检验科、血库、放射科、功能检查室、B 超、内窥镜室、手术室、病理科、供应室、营养部（含营养食堂）、医疗设备科、核医学科、介入室、核磁共振等）、中药制剂室（提取浓缩车间、化验室、成品库、原料库、综合库等）。 | 新建 |
|  | 病房楼 | 混凝土框架结构，建筑面积34558㎡，地上12层，包括非传染病床位数708 张；感染楼床位数40张；住院部：住院病房、产房、重症监护、病案室等 | 新建 |
|  | 后勤科研楼 | 混凝土框架结构，建筑面积20550㎡，地上12层，括后勤保障用房、科研教学用房和公厕1座，含省部级重点实验室1 个，医院教学用房、医疗设备管理科、基建科、后勤科、信息化办公室、人力资源科、总务科、资料室、报告厅、计算机室、档案室、财务科、办公室、食堂等。 | 新建 |
| 辅助工程 | 地下建筑 | 建筑面积28720㎡，含人防工程、汽车库、配电室、太平间、洗衣房、总务库房、设备用房、总务修理、污水处理房、医疗废物暂存间、液氧站等 | 新建 |
| 公用工程 | 供水 | 由南阳市自来水公司供给，由给水干管接入各业务用房，可以直接供水，给水管道均选用铝塑复合管。 | 新建 |
|  | 排水 | 雨污分流，雨水顺地势排入雨水管网，营运期废水经院区污水处理站处理后经仲景南路污水管网进入白河南污水处理厂处理。 | 新建污水站 |
|  | 供电 | 由南阳市政电网供给，医院从电网引来两路独立的10KV高压线，通过建设一座变电站，在医院形成双电源供电，能够满足院区用电需求。另外按医院要求，对于停电要求小于 0.5s 的特别重要负荷再增加分散调协的UPS 或EPS 电源以确保正常医疗供电。 | 新建 |
|  | 供热、制冷 | 冬季和夏季采用集中式中央空调系统供暖和制冷 | 新建 |
|  | 消防 | 院区内设置有消火栓和喷淋灭火系统，配置有灭火器。室外消火栓设置在给水环状管道的适当位置。消防水泵及消防水池设置在室内地下。 | 新建 |
|  | 消毒 | 院内病房、手术室消毒使用消毒水、酒精和紫外线灯进行消毒，传染病房废水采用单过硫酸氢钾复合消毒粉进行预消毒处理；污水站消毒采用采用AB剂生成二氧化氯消毒；污泥消毒采用漂白粉消毒。 | 新建 |
| 环保工程 | 废气 | 汽车尾气：地下车库设置风道，强制排风 | 新建 |
|  |  | 餐厅油烟：食堂油烟废气经油烟净化器处理后通过烟道于楼顶 排放。 | 新建 |
|  |  | 污水处理站废气：污水处理站设置于地下室，各处理单元密闭， 预留出气口定期喷洒除臭剂。 | 新建 |
|  |  | 煎药室废气：进行收集后引致屋顶3m处排放 | 新建 |
|  | 废水 | 食堂废水：经隔油池预处理后进入院区污水站处理。 | 新建 |
|  |  | 特殊性质废水：酸性废水经中和预处理后进入污水处理站；本项目化验科在病理、血液检查和化验中不使用含重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾、氰化物、砷等重金属类化学试剂，无含铬、氰化物废水。本次口腔科补牙材料使用烤瓷牙，不使用汞合金，无含汞废水，医院内洗片采用激光打印机打印片子，无洗片废水。 | 新建 |
|  |  | 传染病房废水：本项目设置传染科门诊，主要来源于传染病区诊疗过程、手术室等，废水中会含有一定量的病原微生物。产生的全部传染性废水都排入专用化粪池，采用单过硫酸氢钾复合消毒粉进行预消毒处理。 | 新建 |
|  |  | 医疗废水、生活污水：经化粪池处处理后进入院区污水处理站处理达到医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2“预处理标准”后进入仲景南路污水管网，汇入白河南污水处理厂处理后达标排放。院区新建污水处理站一座，处理规模1050m³/d；主要处理工艺：调节池-水解酸化-接触氧化-二沉池-消毒。 | 新建 |
|  | 噪声 | 水泵房和变配电所等高噪声设备设置于地下室；污水站水泵、风 机设置减震、隔声措施，院区周边加强绿化，远离敏感点 | 新建 |
|  | 固体废物 | 医疗废物：院区设置有医疗废物暂存间一座，面50㎡，医疗废物收集后在医疗废物暂存间暂存，交由南阳康卫环保有限公司清运处置。 | 新建 |
|  |  | 污泥：院区设置有危险废物暂存间一座，面积20㎡，污泥消毒脱水后进入危险废物暂存间，暂存交由南阳康卫环保有限公司处置。 | 新建 |
|  |  | 生活垃圾和煎药室药渣：经垃圾筒收集后由环卫部门定期清理，送至南阳市光大环保能源公司进行焚烧发电 | 新建 |
|  | 绿化 | 绿化面积18580.37㎡ | 新建 |

- 3.2 .3主要构筑物情况

表 3.2-3 构筑物功能一览表

| 序号 | 项目类别 | 功能设置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门急诊楼 | 门急诊楼（含中药制剂室）总体平面呈长方形。地上4 层。 急诊用房：预检分诊、内科、外科、妇（产）科、儿科、骨科、中医治疗室、留观室、抢救室、EICU、输液室、治疗室、医护休息室、办公室、护士站、收费室、挂号室、药房、化验室、放射室、B 超室、心电室等； 门诊用房：预检分诊、内科诊室、外科诊室、妇（产）科诊室、儿科诊室、皮肤诊室、眼科诊室、耳鼻咽喉诊室、呼吸科诊室、口腔诊室、肿瘤诊室、骨伤科诊室、肛肠诊室、老年病诊室、康复诊室、门诊治疗室、中心输液室、中医换药室、透析科、体检中心、感染性疾病科（诊室、留观、挂号、收费、化验、放射、药房）。 药剂科室：中药饮片库房、西药库房、中药调剂室、西药调剂室、临方炮制室、中成药库房、中成药调剂室、周转库、门诊药房、住院药房、中药煎药室、院内调剂室、办公室、休息室等。 中药制剂室：提取浓缩车间、化验室、包装、清洗、粉碎室、制膏、摊膏、干燥、制丸、炼药、炼蜜、制粒、饮片库、炮制、炒制、煮制、蒸制、半成品暂存、成品库、原料库、综合库、辅料室、备料间、模具室及其他辅助用房等。 中医综合治疗区（室）：针刺治疗室、熏蒸治疗室、灸疗法室、推拿室等中医传统治疗室、相应候诊区及其他辅助用房等。 治未病科（中心）：诊室、治疗室、相应候诊区及其他辅助用房等。 康复治疗区：PT 训练室、OT 训练室、运动功能评测室、神经康复物理因子治疗室、情景模拟训练室、精细动作训练室、语言训练室、心理治疗室、沙盘治疗室、评估室及其他辅助用房等。 名医工作站：传承工作室等。 |
| 2 | 医技综合楼 | 医技综合楼地上4 层，包含以下功能区： 医技用房：检验科、血库、放射科、功能检查室、B 超、内窥镜室、手术室、病理科、供应室、营养部（含营养食堂）、医疗设备科、核医学科、介入室、核磁共振等。 中药制剂室：提取浓缩车间、化验室、包装、清洗、粉碎室、制膏、摊膏、干燥、制丸、炼药、炼蜜、制粒、饮片库、炮制、炒制、煮制、蒸制、半成品暂存、成品库、原料库、综合库、辅料室、备料间、模具室及其他辅助用房等。 |
| 3 | 病房楼 | 病房楼总体平面呈长方形，地上12 层。床位数748 张；其中感染楼床位数40 张；住院部：住院病房、产房、重症监护、病案室等 |
| 4 | 后勤科研楼 | 后勤保障及科研教学楼地上12 层，含省部级重点实验室1 个，医院教学用房、医疗设备管理科、基建科、后勤科、信息化办公室、人力资源科、总务科、资料室、报告厅、计算机室、档案室、财务科、办公室和餐厅等。 |
| 5 | 地下室 | 地下1 层，含人防工程、汽车库、配电室、太平间、洗衣房、总务库房、设备用房、总务修理、污水处理房、医疗废物暂存间、液氧站和消防站等。 |

3.2.4 劳动定员及工作制度

本项目建成后医护工作人员为525 人。行政后勤人员：1 班/d，8h/班，365d/a； 医务人员：3 班/d，8h/班，365d/a。

3.2.5主要原辅材料及动力消耗

表 3.2-4 本项目主要原辅材料及动力消耗一栏表

| 分类 | 名称 | 规格 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助材料 | 手术刀片 | 50g | 15000片/a | 设计使用量 |
|  | 医用药棉 | 25g | 1吨/a |  |
|  | 脱脂棉纱布 | 50g | 5000包/a |  |
|  | 塑胶手套 | 30g | 120万双/a |  |
|  | 一次性输液器 | 20g | 40万条/a |  |
|  | 输液瓶（塑料） | 50g | 55万瓶/a |  |
|  | 输液瓶（玻璃） | 300g | 12万瓶/a |  |
|  | 纱布类 | / | 35万张/a |  |
|  | 纸垫 | / | 10万张/a |  |
|  | 一次性针筒 | 15g | 65万支/a |  |
|  | 酒精 | 75% | 12吨/a |  |
|  | 碘酒 | / | 0.1 吨/a |  |
|  | 手术刀片 | 50g | 9000片/a |  |
|  | 碱式氯化铝（PAC） | 袋装 | 3.5吨/a | 污水处理站加药 |
|  | 聚丙烯酰胺（PAM） | 袋装 | 0.5吨/a |  |
|  | 消毒粉（单过硫酸氢钾） | 袋装 | 1.2 吨/a | 传染废水预处理使用 |
|  | 漂白粉（次氯酸钙） | 袋装 | 0.25 吨/a | 污泥处理消毒使用 |
|  | 植物除臭剂 | 桶装、液体 | 0.5吨/a | 除臭使用 |
|  | AB 剂消毒剂 | 袋装 | 1.5吨/a | 污水处理站消毒使用 |
| 能源 | 水 | / | 42.21 万m³/a | 市政管网供给 |
|  | 电 | / | 200 万 kw*h | 市政管网供给 |
|  | 天然气 | / | 26.5万m³/a | 餐厅使用，市政管网供给 |

表3.2-5  原辅材料理化性质

| 名称 | 理化性质 |
| --- | --- |
| 聚合氯化铝（PAC） | 聚合氯化铝（PAC）是一种无机物，一种新兴净水材料、无机高分子混凝剂，简称聚铝。它是介于AlCI3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，化学通式为[Al2(OH)nCl6-n]m，其中m代表聚合程度，n表示PAC产品的中性程度。n=1~5为具有Keggin结构的高电荷聚合环链体，对水中胶体和颗粒物具有高度电中和及桥联作用，并可强力去除微有毒物及重金属离子，性状稳定；具有吸附、凝聚、沉淀等性能，其稳定性差，有腐蚀性。 |
| 聚丙烯酰胺（PAM） | 聚丙烯酰胺是由丙烯酰胺（PAM）单体经自由基引发聚合而成的水溶性线性高分子聚合物，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的摩擦阻力，按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。聚丙烯酰胺（PAM）不溶于大多数有机溶剂，如甲醇、乙醇、丙酮、 乙醚、脂肪烃和芳香烃，有少数极性有机溶剂除外，如乙酸、丙烯酸、氯乙酸、乙二醇、甘油、熔融尿素和甲酰胺。但这些有机溶剂的溶解性有限，往往需要加热，否则无多大应用价值。能以任意比例溶于水，水溶液为均匀透明的液体。分子量的大小对溶解度影响很小，但当溶液浓度高于10%时，对于高分子量的聚合物因分子间氢原子的键合作用，可呈现出类似凝胶状的结构。高分子量溶液为假塑性流体。 |
| Ca（clo）2 | 主要成分：工业级有效氯含量：一级≥32%；二级≥30%；三级≥28%；外观与性状：白色粉末，有极强的氯臭。其溶液为黄绿色半透明液体；pH：中性（≈7）；熔点(℃)：100(分解)；沸点(℃)：无资料；相对密度(水=1)： 2.35；相对蒸气密度(空气=1)： 6.9、饱和蒸气压(kPa)：无资料；溶解性：溶于水；主要用途：用作消毒剂、杀菌剂、漂白剂等。 |
| 植物型除臭剂 | 植物型除臭剂是指以天然植物萃取液或者天然植物提取物为主要原料加工而成的除臭剂，对人体和动物是无害的、无毒的，对土壤、植物均无损害，且无燃烧性和爆炸性，不含氟利昂和臭氧，使用安全。具有抑菌、杀菌和除臭功效，对氨、硫化氢等无机物和低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类、卤代烃等有机物等恶臭有吸附、遮盖、良好的分解，或者与异味分子发生碰撞，进行反应，促使异味分子发生改变原有分子结构,使之失去臭味，达到去除臭味的效果。 |
| 消毒粉 | 名称：单过硫酸氢钾 ，分子量：152.168；分子式：H3K5O18S4 ，常温下为白色粉末状物质，主要用途：主要用于医用消毒 吸入：如果吸入，请将患者移到新鲜空气处。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。 眼晴接触：分开眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。立即就医。 食入： 漱口，禁止催吐。立即就医。 |
| 二氧化氯 | 名称：二氧化氯； ClO2；分子量：67.45，CAS 号：10049-4-4；黄绿色到橙黄色的气体。密度：3.09；熔点：-59.5℃；沸点：11 ℃；水溶性：极易溶于水。 危险性类别：爆炸物品 侵入途径：吸入、食入、皮肤接触吸收 健康危害：二氧化氯对人体有害，其毒性与氯气相似，能侵蚀眼睛和呼吸器官。在浓度含量高的情况下，侵人中枢神经使人致死。 可燃性危险：与水，或水蒸汽反应生成有毒腐蚀性氯化氢气体；与非金属，如磷，硫等燃烧；热分解有毒氯化物烟雾 |

3.2.6 主要医疗设施

本项目建成后主要设备见下表：

表 3.2-6 本项目主要医疗设施一栏表

| 序 号 | 设备名称 | 型号 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电解质分析仪 | HK-2003 | 化验室 |
| 2 | 特种蛋白质分析仪 | HP-08314 | 化验室 |
| 3 | 医用快速离心机 | B320A | 化验室 |
| 4 | 酶标分析仪 | RT-6000 | 化验室 |
| 5 | 半自动生化分析仪 | L-3180 | 化验室 |
| 6 | 血液五分类 | XS-500i | 化验室 |
| 7 | 配送 UPS 电源 | 6KVA | 化验室 |
| 8 | 全自动洗板机 | RT-3000 | 化验室 |
| 9 | 空气消毒机 | KT-G120 | 化验室 |
| 10 | 离心机 | 802 | 化验室 |
| 11 | 血气电解质分析仪 | ABL80 | 化验室 |
| 12 | 药品冷藏柜 | 沈医厅 | 化验室 |
| 13 | 酶标仪 | HR801 | 化验室 |
| 14 | 免疫分析仪 | KD-1 | 化验室 |
| 15 | 电动流产吸引器 | 7C | 产科门诊 |
| 16 | 电子阴道镜 | SLC-2000A | 妇产科 |
| 17 | 微波治疗仪 | WB-3100 | 产科门诊 |
| 18 | 紫外线消毒车 | QS | 产科门诊 |
| 19 | 电子胃镜 | EG-99WR | 胃镜室 |
| 20 | 心电监护仪 | UT4000C | 胃镜室 |
| 21 | 五槽清洗槽 | 170*60*80 | 胃镜室 |
| 22 | 内镜紫外线储藏柜 | 180.55.45 | 胃镜室 |
| 23 | 医用空压机 |  | 胃镜室 |
| 24 | UPS 电源 | 3KVA30min | 胃镜室 |
| 25 | 水枪 | 2 把 | 胃镜室 |
| 26 | 飞利浦彩超 | IU22-G4 | 超声科 |
| 27 | 天惠华黑白 B 超 | TH-100 | 超声科 |
| 28 | 飞利浦彩超 | HD11SE | 超声科 |
| 29 | 体外冲击波碎石机 | JC-ESWL-B-L | 超声科 |
| 30 | 彩色颈颅多普勒 | RH-3200 | 心电图室 |
| 31 | 12 导动态心电图 | MIC-12H-G | 心电图室 |
| 32 | 德国 12 导心电图 | MAC-1200 | 心电图室 |
| 33 | 脉动真空灭菌器 | XG,DMXD-0.36 | 供应室 |
| 34 | 压力蒸汽消毒机 | YMA2007 | 供应室 |
| 35 | 压力蒸汽灭菌器 | LX-B120L | 供应室 |
| 36 | 超声清洗机 | VW600 | 供应室 |
| 37 | 纯水机组 | 2X-S-C-250V | 供应室 |
| 38 | 污物清洗槽 |  | 供应室 |
| 39 | 干燥箱 | 101-2EBS | 供应室 |
| 40 | 高压水枪 | SUNRISE-989 | 供应室 |
| 41 | 高压气枪 |  | 供应室 |
| 42 | 无油空气压缩机 | FB-95/7 | 供应室 |
| 43 | 空气消毒机 | KT-100G | 供应室 |
| 44 | 快速生物监测仪 | 3M390 | 供应室 |
| 45 | 多槽超声清洗机 | FRQ-3025ST | 供应室 |
| 46 | 电热恒温灭菌箱 | LX11758 | 供应室 |
| 47 | 清洁车 | 2 台 | 供应室 |
| 48 | 产后康复治疗仪 | LG2000 | 妇产科 |
| 49 | 产后康复治疗仪 | LG2000 | 妇产科 |
| 50 | 听力筛查仪 | CN-1 | 妇产科 |
| 51 | 心电监护仪 | MEC-1000 | 妇产科 |
| 52 | 心电监护仪 | MEC-1000 | 妇产科 |
| 53 | 心电监护仪 | MEC-1000 | 妇产科 |
| 54 | 超声多普勒胎心监护 | TX-200La | 妇产科 |
| 55 | 超声多普勒胎心监护 | TX-200La | 妇产科 |
| 56 | 超声多普勒胎心监护 | CTJ-ID | 妇产科 |
| 57 | 超声多普勒胎心监护 | CADENCE-2 | 妇产科 |
| 58 | 超声多普勒胎心监护 | A82005ST | 妇产科 |
| 59 | 超声多普勒胎心监护 | CADENCE-2 | 妇产科 |
| 60 | 母婴监护仪 | SONATINA | 妇产科 |
| 61 | 胎儿监护仪 | EMF-900B | 妇产科 |
| 62 | 婴儿辐射保暖台 | BN-100B | 妇产科 |
| 63 | 婴儿辐射保暖台 | HKN-90 | 妇产科 |
| 64 | 婴儿培养箱 | YP-100 | 妇产科 |
| 65 | 微波治疗仪 | WB-3200 | 妇产科 |
| 66 | 电动流产吸引器 | 7c | 妇产科 |
| 67 | 电磁波治疗器 | CQ-29P | 妇产科 |
| 68 | 便携式吸痰器 | TE-B | 妇产科 |
| 69 | 脚踏吸引器 | XJX-A | 妇产科 |
| 70 | 黄疸测试仪 | JH201b | 妇产科 |
| 71 | 大氧气瓶 | 6 个 | 妇产科 |
| 72 | 麻醉呼吸机 | 金陵-IB | 手术室 |
| 73 | 麻醉呼吸机 | 金陵-IB | 手术室 |
| 74 | 麻醉呼吸机 | MJ-560B | 手术室 |
| 75 | C 臂机 X 射线机 | 23x-Z4ST | 手术室 |
| 76 | 手术床 | 3002 | 手术室 |
| 77 | 手术床 | 510 | 手术室 |
| 78 | 手术床 | MODEL-3008 | 手术室 |
| 79 | 心电监护仪 | MEC-1000 | 手术室 |
| 80 | 心电监护仪 | MEC-1000 | 手术室 |
| 81 | 心电监护仪 | MEC-1000 | 手术室 |
| 82 | 医用电动锯钻 | 骨钻 | 手术室 |
| 83 | 手术室电刀 | JGD-350A | 手术室 |
| 84 | 高频电刀 | 300 型 | 手术室 |
| 85 | 无影灯 | KL1205L | 手术室 |
| 86 | 手术无影灯 | ZF | 手术室 |
| 87 | 手术无影灯 | Z-7412 | 手术室 |
| 88 | 微量输液泵 | 浙江史密斯 | 手术室 |
| 89 | 移动空气消毒机 | KL-J120 | 手术室 |
| 90 | 壁挂式空气消毒机 | KT-1380 | 手术室 |
| 91 | 电动吸引器 | 鱼跃 | 手术室 |
| 92 | 电动吸引器 | 7A-23D | 手术室 |
| 93 | 电动吸引器 | YB-DX23D | 手术室 |
| 94 | 氧气瓶 | 大号 9 个 | 手术室 |
| 95 | 骨折愈合仪 | HGB-200 | 外科 |
| 96 | 心电监护 | MEC-100 | 外科 |
| 97 | 心电监护 | MEC-100 | 外科 |
| 98 | 便携式吸痰器 | TEA | 外科 |
| 99 | 特定电磁波治疗仪 | CQ-29 | 外科 |
| 100 | 雾化吸入器 | 402AI | 外科 |
| 101 | 氧气瓶 | 大 3 个 | 外科 |
| 102 | 心脏除颤仪 | XD1XE | 外科 |
| 103 | 呼吸机 | PA700B | 外科 |
| 104 | 医用呼叫系统 | Y8200 | 外科 |
| 105 | 抢救床 | B12 | 外科 |
| 106 | 大器械台 |  | 外科 |
| 107 | 电动吸引器 | 7A-23D | 外科 |
| 108 | 无影灯 | 立式 KS04L | 外科 |
| 109 | 紫外线消毒车 | QM | 外科 |
| 110 | 肺功能仪 | ponyfx | 内一科 |
| 111 | 溶栓机 | LHZ300 | 内一科 |
| 112 | 除颤仪 |  | 内一科 |
| 113 | 体外震动排痰机 | 300A | 内一科 |
| 114 | 心电监护仪 | MEC-1000 | 内一科 |
| 115 | 心电监护仪 | MEC-1000 | 内一科 |
| 116 | 心电监护仪 | MEC-1000 | 内一科 |
| 117 | 心电监护仪 | MEC-1000 | 内一科 |
| 118 | 心电图机 | ECG-1103B | 内一科 |
| 119 | 多通道心电图机 | 迈瑞 R12 | 内一科 |
| 120 | 痉挛肌治疗仪 | KJ-9100A | 内一科 |
| 121 | 空气波压力循环治疗仪 | LGT-2200 | 内一科 |
| 122 | 空气波压力循环治疗仪 | LGT-2200 | 内一科 |
| 123 | 电脑中频治疗仪 | 13A2008 | 内一科 |
| 124 | 血糖仪 | GLM-75 | 内一科 |
| 125 | 血糖仪 | GLM-75 | 内一科 |
| 126 | 微量输液泵 | SY-1200 | 内一科 |
| 127 | 微量输液泵 | SY-1200 | 内一科 |
| 128 | 微量输液泵 | SY-1200 | 内一科 |
| 129 | 吸痰器 | TE-A | 内一科 |
| 130 | 多功能护理床 | 永辉 | 内一科 |
| 131 | 多功能护理床 | 永辉 | 内一科 |
| 132 | 空气消毒机 | 江苏巨光 | 内一科 |
| 133 | 雾化吸入器 | 402A1 | 内一科 |
| 134 | 雾化吸入器 | 402A1 | 内一科 |
| 135 | 恒温水浴箱 | 600B | 内一科 |
| 136 | 紫外线消毒车 | QM 系列 | 内一科 |
| 137 | 紫外线消毒车 | QM 系列 | 内一科 |
| 138 | 特定电磁波治疗仪 | CQ-25 | 内一科 |
| 139 | 特定电磁波治疗仪 | CQ-25 | 内一科 |
| 140 | 特定电磁波治疗仪 | CQ-25 | 内一科 |
| 141 | 特定电磁波治疗仪 | HM/TDP | 内一科 |
| 142 | 氧气瓶 | 大 22 个 | 内一科 |
| 143 | 肩梯 |  | 治未病科 |
| 144 | 肋木 |  | 治未病科 |
| 145 | 踝关节矫正器 |  | 治未病科 |
| 146 | 股四头肌训练器 |  | 治未病科 |
| 147 | 下肢肌力训练器 |  | 治未病科 |
| 148 | 站立架 |  | 治未病科 |
| 149 | 木插板 |  | 治未病科 |
| 150 | PT 桌 |  | 治未病科 |
| 151 | 三维牵引床 | YH2-100B | 治未病科 |
| 152 | 颈腰椎治疗多功能牵引床 | JYZ-IIIB | 治未病科 |
| 153 | 磁震热治疗仪 | LGT-2600B | 治未病科 |
| 154 | 空气消毒机 | KT-G100 | 治未病科 |
| 155 | 电脑中频药物导入治疗仪 | HY-003 | 治未病科 |
| 156 | 特定电磁波治疗仪 | TDP-21 | 治未病科 |
| 157 | 药物导入热治疗仪 | G8-T11A | 治未病科 |
| 158 | 特定电磁波治疗仪 | HM-TDP | 治未病科 |
| 159 | 熏蒸治疗机 | HYZ-IIK | 治未病科 |
| 160 | 电脑中频治疗仪 | BA2008 | 治未病科 |
| 161 | 电针仪 | BT701-LB | 治未病科 |
| 162 | 紫外线消毒车 | QM 系列 | 治未病科 |
| 163 | 经穴治疗仪 | hj6805-2 | 治未病科 |
| 164 | 肩关节回旋训练器 | XYJ-1 | 治未病科 |
| 165 | 腕关节屈伸训练器 | XYJ-5 | 治未病科 |
| 166 | 前臂旋转训练器 | XYJ-4 | 治未病科 |
| 167 | 复式墙拉力器 | XY-12 | 治未病科 |
| 168 | 重锤式手机肌力训练桌 | XYM-3 | 治未病科 |
| 169 | 液压踏步器 | XY-2 | 治未病科 |
| 170 | 电动直立床 | XYQ-1 | 治未病科 |
| 171 | 熏蒸床 | HYZ-IIC | 治未病科 |
| 172 | PT 训练床 | XY-11 | 治未病科 |
| 173 | 平衡杠 | BWG-PXG | 治未病科 |
| 174 | 微电脑仿生治疗仪 | WF-440 | 骨科 |
| 175 | 射频控温热凝器 | XJ-03 | 骨科 |
| 176 | 医用三氧治疗仪 | CHY-31 | 骨科 |
| 177 | 心电监护仪 | UT4000C | 骨科 |
| 178 | 心电监护仪 | Philipsvm6 | 骨科 |
| 179 | 空气消毒机 | KT-G100 | 骨科 |
| 180 | 电磁波治疗仪 | TDP | 骨科 |
| 181 | 颈颅超声溶栓治疗仪 | LHZ-300 | 内二科 |
| 182 | 体外震动排痰机 | 300A | 内二科 |
| 183 | 心电监护仪 | MEC-1000 | 内二科 |
| 184 | 心电监护仪 | MEC-1000 | 内二科 |
| 185 | 心电监护仪 | MEC-1000 | 内二科 |
| 186 | 心电监护仪 | MEC-1000 | 内二科 |
| 187 | 心电监护仪 | MEC-1000 | 内二科 |
| 188 | 心电监护仪 | MEC-1000 | 内二科 |
| 189 | 心电监护仪 | MEC-1000 | 内二科 |
| 190 | 微量雾化吸入器 | 402A1 | 内二科 |
| 191 | 微量雾化吸入器 | SY-1200 | 内二科 |
| 192 | 温热中频电治疗仪 | TAFC | 内二科 |
| 193 | 紫外线消毒车 | QM 系列 | 内二科 |
| 194 | 特定电磁波治疗仪 | CQ-29P | 内二科 |
| 195 | 特定电磁波治疗仪 | CQ-29P | 内二科 |
| 196 | 微量输液泵 | XY-1200 | 内二科 |
| 197 | 微量输液泵 | sk-600 | 内二科 |
| 198 | 微量注射泵 | CTN-TCI | 内二科 |
| 199 | 空气消毒机 | KT-G120 | 内二科 |
| 200 | 电动吸痰机 | YB.DX-98 | 内二科 |
| 201 | 痉挛肌治疗仪 | KJ9100A | 内二科 |
| 202 | 空气波压力循环治疗仪 | LGT-2200 | 内二科 |
| 203 | 空气波压力循环治疗仪 | LGT-2200 | 内二科 |
| 204 | UT 心电监护仪 | UT4000C | 内二科 |
| 205 | 大氧气瓶 | 20 个 | 内二科 |
| 206 | X 射线数字肠胃机 | HF-51-704 | 放射科 |
| 207 | 北京万东 300X 光机 | F78-IIIC | 放射科 |
| 208 | 东芝单排螺旋 CT | TSX-021B | 放射科 |
| 209 | DR 数字高频 X 射线摄影 | PLX8200 | 放射科 |
| 210 | AGFA 摄像机 | 5300 | 放射科 |
| 211 | 三延 3 锅连体热合煎药机 | BZY150K | 煎药室 |
| 212 | 黄岗高压自动煎药机 | SJ20-II | 煎药室 |
| 213 | 黄岗高压自动煎药机 | SJ20-II | 煎药室 |
| 214 | 黄岗高压自动煎药机 | SJ20-II | 煎药室 |
| 215 | 黄岗高压自动煎药机 | SJ20-II | 煎药室 |
| 216 | 黄岗高压自动煎药机 | SJ20-II | 煎药室 |
| 217 | 黄岗高压自动煎药机 | SJ20-II | 煎药室 |
| 218 | 黄岗高压自动煎药机 | SJ20-II | 煎药室 |
| 219 | 黄岗高压自动煎药机 | SJ20-II | 煎药室 |
| 220 | 黄岗高压自动煎药机 | SJ20-II | 煎药室 |
| 221 | 黄岗高压自动煎药机 | SJ20-II | 煎药室 |
| 222 | 黄岗全自动热合包装机 | SBMIJ | 煎药室 |
| 223 | 黄岗全自动热合包装机 | SBMIJ | 煎药室 |
| 224 | 黄岗全自动热合包装机 | SBMIJ | 煎药室 |
| 225 | 黄岗全自动热合包装机 | SBMIJ | 煎药室 |
| 226 | 黄岗全自动热合包装机 | SBMIJ | 煎药室 |

3.2.7 公用及辅助工程

（1）供热制冷

本项目建成后，冬季供暖夏季制冷均由中央空调提供。

（2）供电

由南阳市政电网供给，医院从电网引来两路独立的10KV高压线，通过建设一座变电站，在医院形成双电源供电，能够满足院区用电需求。另外按医院要求，对于停电要求小于 0.5s 的特别重要负荷再增加分散调协的UPS 或EPS 电源以确保正常医疗供电。

（3）给排水

①给水

由市政供水管网统一供给，可满足工作生活用水和消防用水。

②排水

本次将配套建设污水处理站一座，处理规模1050m³/d。项目医疗废水、生活污水经化粪池处理后进入院内污水处理站处理；食堂废水经隔油池后进入污水处理站处理；化验室废水进行酸碱中和后进入污水处理站处理；传染病房废水经收集后排入专用化粪池，采用单过硫酸氢钾复合消毒粉进行预消毒处理。综合废水经院区污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准后，进入白河南污水处理厂进一步处理。放射性污水处理处置方案应由有资质单位经辐射环境影响专项评价后，确定其参数并实施，本报告不做评价。

（4）通信工程

①电话通讯系统：医生办公室、护士站、病房设计电话，线路采用HPV型电话线 埋墙暗敷设，其通信线路由市话网接入。

②计算机网络：药品库、财务科、护士站、医生办公室等地点设计计算机网络， 以实现院内管理与信息交流平台。

③设火灾自动报警、消防联动系统和紧急广播系统。

（5）消防

项目各构筑物和地下室设计耐火等级为一级，地下室设置消防水池，同时各构筑

物内部每层均设消火栓系统，并进行双路供水，各层建筑配备灭火器。

（6）排烟通风系统

项目地下车库按防火分区设机械排风兼排烟系统，排烟设备为消防高温排烟专用风机，风机进出口相连处设置软接，进风口加设消声集流器，地下停车场排气口设在绿地内。

3.2.8 平面布局

本项目建成后，门急诊楼和医技综合楼在医院中部4层的东、西侧，以连廊相通，病房楼在基地南侧为12层，后勤保障与教学科研12层，布局在医院的东北部，四栋楼以连廊连接。建筑物前辅以广场、绿地，与场址西侧的医院入口相对。

医技综合楼4层布局在医院的西部，临西侧道路设置向外出入口。二期预留地，先可以作为室外停车使用，出入口朝北。院区新建污水处理站位于地下室，对周围影响较小。危险废物暂存间、医疗废物暂存间位于地下室。单独设置与周围建筑分离，便于医疗废物和危险废物管理运输。

综上，院区布局便于人群就诊，不影响人流、车流通行，污水处理站出水可就近排入污水管道，本项目平面布局合理。

3.3生产工艺及产污环节分析

3.3.1 工艺流程及产污分析

工程施工期主要工艺及排污节点见图 3.3-1。

扬尘

噪声 弃土

扬尘

噪声 弃土

废水

噪声 固废

地基

基础

主体工程

扬尘

噪声 固废

废气

噪声 固废

废水

噪声 固废

使用

扫尾工程

内部设施安装

外部罩面

图 3.3-1 项目施工工艺流程及排污环节图

其主要污染物产生情况如下：

（1）基础工程、主体工程：施工人员的生活污水、生活垃圾、建筑废物、扬尘以及施工过程带来的噪声。

（2）设备安装、装修工程：设备安装、调试时候产生的噪声。在对构筑物的室内外进行装修时（如油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤等产生噪声，油漆和喷涂产生废气、废物料及污水。

营运期主要工艺流程及产污环节见图 3.3-2和3.3-3。

图 3.3-2	项目营运期工艺流程及产污环节图

中药加工工艺

图3.3-3 中药加工工艺及排污环节流程示意简图

工艺描述：该医院外购药材均为净材，不需要清洗，无清洗废水。向煎药机内加入一定比例的清水，将要煎制的中药材放入煎药机，加热一定时间。待加热完成后冷却，将煎制好的药液灌装、密封。

运营期产污环节见下表：

表 3.3-1	本项目运营期产污环节汇总一览表

| 类别 | 项目 | 产生环节 | 主要污染物 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 门诊用水 | 问诊过程中 | pH、COD、 BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群、动植物油、LAS | 化验室特殊废水需经中和处理；传染病房废水经收集后排入专用化粪池，采用单过硫酸氢钾复合消毒粉进行预消毒处理；餐饮废水经隔油池预处理后与其他废水一道进入院区污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准后，进入仲景南路污水管网汇入白河南污水处理厂处理达标后排放 |
|  | 病房用水 | 病人住院过程中 |  |  |
|  | 医护人员及后勤职工办公生活用水 | 医务人员及后勤职工日常办公生活中 |  |  |
|  | 洗衣房用水 | 洗衣过程 |  |  |
|  | 化验室用水 | 检验分析过程 |  |  |
|  | 煎药室用水 | 煎药过程 |  |  |
|  | 食堂用水 | 食堂餐饮过程中 |  |  |
|  | 未预见用水 | 以上未预见过程中 |  |  |
| 固废 | 医疗垃圾 | 被病人血液、体液、排泄物污染的物品；病原体的培养基、标本；各种废弃的医学标本；废弃的血液、血清；使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械 | 感染性废物 | 暂存于危废暂存间，定期交南阳康卫集团进行处理 |
|  |  | 手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官；病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等 | 病理性废物 |  |
|  |  | 医用针头、缝合针，各类医用锐器，载玻片、玻璃试管、玻璃瓶等 | 损伤性废物 |  |
|  |  | 变质或被污染的药品 | 药物性废物 |  |
|  |  | 化验室和实验室产生的废试剂、废样液；废弃的汞血压计、汞温度计；盛装消毒剂的废玻璃瓶 | 化学性废物 |  |
|  |  | 格栅渣、化粪池和污水站污泥 | 污泥 |  |
|  | 一般性固体废物 | 生活垃圾、餐饮垃圾、煎药室药渣 |  | 生活垃圾、煎药室药渣和餐饮垃圾委托环卫部门定期清理 |
| 废气 |  | 污水处理站 | NH3、H2S | 污水处理站废气：污水处理站设置于地下，各处理单元密闭，预留出气口定期喷洒除臭剂。 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 食堂油烟废气经油烟净化器处理后通过烟道于楼顶 排放。 |
|  |  | 煎药室废气 | 水汽和中药药味 | 收集后引致屋顶3m处排放 |
|  |  | CO、NOx、非甲烷总烃 | 汽车废气 | 汽车尾气：地下车库设置风道，强制排风 |
| 噪声 | 院区内医疗设备、水泵房、空调机房、污水处理站污水泵、鼓风机、污泥脱水机等配套设备以及车辆 |  |  |  |

# 3.3.2 施工期污染源分析

3.3.2.1 废水

施工期废水包括施工人员的生活污水、进出车辆冲洗废水和施工自身产生的废水。

（1）生活污水

在不同的建设阶段，施工人数不尽相同，本工程在施工过程中，按平均施工人数80人，施工人员不在工地食宿，用水量按40L/人·d 计算，施工时间约36个月。则施工期施工人员的生活用水量为3456m³，生活污水排放系数按0.8计，项目施工期污水产生量为 2764.8m³（2.56m³/d），主要污染因子为 COD、BOD 5、NH3-N、SS。施工期建设临时厕所1座，施工期生活废水经化粪池处理后排入污水管网汇入白河南污水处理厂进行处理。

（2）进出车辆冲洗废水

根据当前环保政策要求，为减少车辆运输扬尘，施工场地需设置车轮冲洗装置，对进出车辆进行冲洗、清洁。环评要求施工区人口设置自动冲装置对进出车辆进行冲洗，冲洗废水产生量约为5m³/d，主要污染物为SS，其浓度约2000mg/L，车辆冲洗装置配套建设沉淀池，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀池后循环利用，不外排。

（3）施工废水

施工废水主要为水泥碎粒、沙土等。泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮浑浊液体，外观呈土灰色，含泥量 30~50%。评价要求，施工单位应在施工场地建设沉淀池，废水沉淀后用于洒水降尘，不向外环境排放。

3.3.2.2 大气污染源

项目尚未建设，经现场勘查，施工期对区域大气环境的影响主要是施工扬尘、装修废气，其次有运输车辆、挖土机等机械排放尾气。

（1）施工扬尘

施工扬尘主要来自施工场地的土方挖掘、装卸和运输过程中产生的扬尘。此类扬尘与沙土的粒度、湿度有关，并随天气条件而变化，难以定量估算。扬尘的排放与施工场地的面积和施工活动频率成比例，与土壤的泥沙颗粒含量成正比的，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。施工期的扬尘按同类项目的监测数据进行类比分析计算，施工工地扬尘浓度约为 0.5～0.7mg/m³。

（2）装修废气

油漆废气主要来自于装修阶段，油漆废气的排放属无组织排放。随着人们健康和环保意识的不断增强，绝大部分装修采用了环保型油漆，稀料中基本不含苯系物。由于装修期相对较长，油漆废气的释放较缓慢，不会一次性排放，故产生的油漆废气对周围环境基本不会带来明显影响。

（3）施工机械、运输车辆排放的废气

项目施工期间燃油机械设备较多，且一般采用轻柴油作为动力。使用柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等作业时会产生一些废气，其中主要污染物为 NOx、SO2和 CO。

3.3.2.3 噪声污染源

建设项目在施工过程中，由于各种机械、设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的各种施工机械、运输车辆等都是噪声的产生源。 主要施工机械的噪声状况见表3.3-2。

表3.3-2 主要施工机械的声压级

| 序号 | 机械类型 | 测点与施工机械距离(m) | 最大声压级 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 5 | 85 |
| 2 | 装载机 | 5 | 90 |
| 3 | 挖掘机 | 5 | 85 |
| 4 | 打桩机(液压打桩) | 5 | 95 |
| 5 | 砼输送泵 | 5 | 80 |
| 6 | 振捣棒 | 5 | 80 |
| 7 | 切割机(搭临时机棚) | 5 | 90 |
| 8 | 电锯(搭临时机棚) | 5 | 85 |
| 9 | 升降机 | 5 | 75 |

表 3.3-3 施工期各交通运输车辆噪声排放统计

| 声源 | 大型载重车 | 混凝土罐车、载重车 | 轻型载重卡车 |
| --- | --- | --- | --- |
| 源强 dB(A) | 95 | 80~85 | 75 |

由表3.3-2及表3.3-3可以看出，项目施工期间，施工机械及施工期运输车辆产生的噪声较高，在一定程度上对周围环境将会产生一定的影响。

3.3.2.4 固体废物

施工期的固体废物主要为施工过程产生的建筑垃圾、废弃土方、施工人员产生的生活垃圾等。

（1）施工建筑垃圾：主要包括散落的混凝土、散落的地基土、废砖头等，施工建筑垃圾按 0.05t/㎡计，本项目总建筑面积为124454㎡，则施工建筑垃圾量为6222.7t，建筑垃圾由具有相应资质的单位定期运至建筑垃圾填埋场。

（2）废弃土石方：项目涉及地下建筑，施工过程中需开挖地面、平整地基会产生土方，地下建筑面积为28720㎡，平均高度为3m，本项目挖方量约为86160m³，挖出土方约 30156m³用于回填项目区域低洼处，17232m³用于项目区绿化覆盖土层，剩余土方38772m³运输至市政部门指定场地。

（3）施工人员生活垃圾：项目施工人员平均按80人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d 计，则施工人员产生的生活垃圾量为40kg/d，生活垃圾由环卫部门及时清运处理。

3.3.3 营运期污染源分析

3.3.3.1 废水

（1）废水来源及分类

一般医院涉及的废水包括：清洗室、检验科、病房产生废水、洗衣废水、食堂废水以及医务人员的生活污水。按污染类型不同，医院污水可分为：含有病原体、消毒剂、有机溶剂、酸、碱污水。医院废水分类及产生环节见下表。

表 3.3-1医院废水分类及产生环节

| 序号 | 项目 | 产污环节及污染分析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含菌废水 | 实验室、诊疗室、手术室、解剖室 |
| 2 | 化验废水 | 病人进行检验、化验时产生的含血、尿、粪、化学试剂等污染因子的废水。 |
| 3 | 酸性废水 | 医院大多数检验项目或制作化学清洗剂时使用盐酸等，由此产生的酸性废水， 经酸碱中和后进入院区污水站处理。 |
| 4 | 生活污水 | 病房和医务人员产生的生活污水。 |
| 5 | 显影废水 | 由于CT 及核磁共振设备自带电子出片功能，无显影废水产生 |
| 6 | 放射性废水 | 院区放射性废水由具有资质单位另行评价 |
| 7 | 传染病废水 | 传染病区在治疗、手术等过程产生的废水，产生的全部传染性废水都排入专用化粪池（50m³），采用单过硫酸氢钾复合消毒粉进行预消毒处理。 |
| 8 | 洗衣服废水 | 主要为医院手术衣、白大褂、床单、被罩等洗涤废水，在洗涤过程中使用了NaClO、碱片来杀灭衣物上的病菌,从而使洗衣废水具有氧化性较强,碱性较高并含有大量病菌等污染物。 |
| 9 | 其他 | 医院使用大量的有机溶剂、消毒剂、杀虫剂及其他药物，如氯仿、乙醚、醛 类、乙醇、有机酸类、酮类等，这些物质对水中COD浓度有较大贡献。 |

对照上表，本项目相应影像检查如X 光、CT 等均采用数字成像，设备自带电子出片功能，可激光打印出片，不产生洗印污水和废液。项目化验室采用成品试剂盒，化验完毕后试剂盒作为危险废物处置，不使用含重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾、氰化物、砷等重金属类化学试剂，无含铬、氰化物废水。

本次口腔科补牙材料使用烤瓷牙，不使用汞合金，无含汞废水。

本次项目设置传染病房区，传染性废水单独收集后排入专门化粪池，采用单过硫酸氢钾复合消毒粉进行预消毒处理后，再进入污水处理站。

因此，本项目涉及的废水主要为餐厅废水、化验室特殊废水、生活污水、医疗废水、洗衣废水和传染性废水等。餐厅废水经隔油池隔油预处理、化验室特殊废水经酸碱中和预处理、传染性废水单独收集后排入专门化粪池，采用单过硫酸氢钾复合消毒粉进行预消毒处理、生活污水经化粪池处理后与其他废水一道进入院区污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准和白河南污水处理厂进水水质标准排入仲景南路污水管网，汇入白河南污水处理厂进一步处理，达标后排放进入白河。

（2）本项目用排水分析

本项目建成后设置床位数为748张，医务人员525人，设计日门诊接待量1500人·次，医院全年营业365天。医院职工平均每天在院区食堂吃一餐，病患医陪护人员在医院折合约有60%吃三餐，经核算，医院每天就餐人次约3218人·次/d。南阳市宛城区中医院新院区设计为三甲医院，属于大型医院，根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）、《河南省用水定额》（DB41/T385-2020）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中相关规定结合现有院区用水实际。经类比现有院区废水产排情况，确定本次项目新建污水站的处理规模设计水量按日均污水量×Kd（污水日变化系数）计算，其中病房用水量按 500L/d˙bed，日变化系数 2.0 计算，门急诊病人用水量按 15 L/d˙次，日变化系数 2.5 计算；医务人员用水量按150 L/d˙班算，日变化系数2.0计。

项目营运过程中用排水情况见下表所示，水平衡图见图3.3-1。

表 3.3-2	项目建成后项目用排水情况一览表

| 来源 |  |  | 规模 | 用水标准 | 小时变化 系数 Kh | 用水量 (m³/d) |  | 排水量 (m³/d) |  | 预处理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 院 区 | 医 疗 废 水 | 非传染 病房 | 708床 | 500L/d·bed | 2.0 | 708 |  | 566.4 |  | — | 院区污水处理 站 |
|  |  | 传染病房 | 40床 | 500L/d·bed | 2.0 | 40 |  | 32 |  | 采用单过硫酸氢钾复合消毒粉进行预消毒处理 |  |
|  |  | 煎药室 废水 | 按住院用水标准计算总量2%计 |  |  | 15 |  | 1 |  | — |  |
|  |  | 手术、 实验等 | 按住院用水标准计算总量5%计 |  |  | 37.4 |  | 30 |  | — |  |
|  |  | 洗衣房 | 按住院用水标准计算总量的3%计 |  |  | 22.44 |  | 18 |  | — |  |
|  |  | 化验室 | 按住院用水标准计算总量的1%计 |  |  | 7.5 |  | 6 |  | 单独收集， 酸碱废水进行中和 |  |
|  |  | 门诊、 急诊病人 | 1500人次/d | 15L/d·次 | 2.5 | 56.25 |  | 45 |  | — |  |
|  |  | 院区职 工 | 525 人 | 80L/人·d | 2.0 | 84 |  | 67.2 |  | — |  |
|  |  | 未预见 水量 | 按住院用水标准计算总量的5%计 |  |  | 37.4 |  | 30 |  | — |  |
|  |  | 小计 | — |  |  | 1007.99 | 1156.54 | 795.2 | 891.7 | — |  |
|  | 食堂 |  | 3218人·次/d | 15L/次·cap | 2.5 | 120.68 |  | 96.5 |  | 隔油 |  |
|  | 绿化 |  | 18580㎡ | 1.5L/㎡·d | — | 27.87 |  | 散失 |  |  |  |

由上表可知，经计算，医院建设完成后日用水量为1156.54m³/d，污水产生量为891.7m³/d。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），“医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%~20%”，本次工程取设计裕量取测算值的15%，则污水处理规模不小于1025m³/d，本次污水处理站设计规模取1050m³/d。

图3.3-1	  本次项目水平衡图单位：m³/d

（3）废水中污染物组成及排放源强

医院废水的水质类似于生活污水，但比一般生活污水要复杂的多，不同部门排出的污水水质和水量也各不相同，排放特点是水质、水量的不均衡性。医院各部门外排废水中的主要污染物情况见下表。

表 3.3-3	医院各部门排放废水中的主要污染物

| 部门 | 污水类别 | 主要污染物 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SS | COD | BOD | 病原体 | 重金属 | 化学品 |
| 普通病房 | 生活污水 | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |  |
| 门诊部 | 生活污水 | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |  |
| 肠道门诊 | 含菌污水 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  | ▲ |
| 手术室 | 含菌污水 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  | ▲ |
| 检验室 | 含菌污水 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  | ▲ |
| 解剖室 | 含菌污水 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  | ▲ |
| 洗衣房 | 洗衣废水 | ▲ | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |
| 职工生活等 | 生活污水 | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |  |

通过对医院废水水质的调研，医院废水的水质特征如下：

①含有大量的病原体——病菌、病毒和寄生虫卵等；

②含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质。

主要污染因子为 COD、BOD、SS、NH3-N、粪大肠杆菌、LAS等，经调查，国内同类医院废水水质调查结果见表3.3-4，医院各部门的分类废水浓度见表3.3-5。

表3.3-4  	国内同类医院废水水质调查结果

| 名称 | pH | CODCr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | 动植物油类 (mg/L) | 大肠杆菌 (MPN/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均值 | 6.4 | 246.8 | 91.4 | 163.4 | 70 | 16 | 3.5×104 |

表3.3-5	医院不同部门排放的废水水质调查结果

| 部 门 项 目 | pH | CODcr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | LAS (mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊、化验室 | 6.12～ 6.67 | 80.12～ 305.1 | 38.2～ 299.3 | 22.0～ 137.9 | 13.78～ 69.4 | 0.104～ 5.32 | 1600～ 33210 |
| 病房 | 5.79～ 6.59 | 87.8～ 336.1 | 61.8～ 249.1 | 37.4～ 208.4 | 15.91～ 81.2 | 0.20～ 6.77 | 1531～ 16000 |
| 药剂中心 | 6.21～ 6.54 | 68.1～ 127.3 | 33.2～ 87.1 | 56.2～ 277.6 | 2.1～ 33.2 | 0.114～ 0.33 | / |
| 浴室 | 5.47～ 7.89 | 87.6～ 244.2 | 25.7～ 189.3 | 44.2～ 151.1 | 1.56～ 22.3 | 6.37～ 15.6 | / |
| 科教行政、宿舍 | 6.11～ 6.59 | 48.9～ 233.1 | 35.6～ 119.0 | 55.1～ 137.6 | 15.7～ 68.3 | 0.21～ 3.37 | / |
| 食堂 | 6.22～ 6.68 | 53.1～ 168.3 | 33.2～ 88.7 | 32.1～ 89.6 | 14.6～ 56.5 | / | / |

评价在参考表3.3-4、表3.3-5基础上，最终确定本次工程废水水质（即医院污染物产生浓度），见表3.3-6。

表3.3-6  	医院废水污染物产生源强及排放去向一览表

| 分类 | 主要污染物 | 产生浓度 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医院污水站混合废水（891.7m³/d） | CODCr | 300 mg/L | 进入医院污水处理站（餐厅废水经隔油池隔油预处理、化验室特殊废水经酸碱中和预处理、传染性废水单独收集后排入专门化粪池，采用单过硫酸氢钾复合消毒粉进行预消毒处理后，再进入污水处理站、生活污水经化粪池处理后与其他废水一道进入院区污水处理站处理） |
|  | BOD5 | 150 mg/L |  |
|  | SS | 120 mg/L |  |
|  | NH3-N | 30 mg/L |  |
|  | 动植物油 | 3.5mg/L |  |
|  | 粪大肠菌群 | 2×108MPN/L |  |

本项目建成后需进入污水处理站处理的水量为 891.7m³/d， 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），“医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%~20%”，本次工程取设计裕量取测算值的15%，则污水处理规模不小于1025m³/d，本项目拟新建污水处理站规模为1050m³/d。

院区污水处理站主要处理工艺为“调节池-水解酸化-接触氧化-二沉池-消毒”，根据污水处理站设计，结合现有污水处理站运行实际，废水经污水站处理前后废水情况见下表。

表3.3-7  	废水经污水站处理前后废水情况一览表

| 项目名称 | 废水量 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 动植物油 | 粪大肠菌群 MPN/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 （mg/L） | / | 300 | 150 | 120 | 30 | 3.5 | 2×108 |
| 污染物产生量 （t/a） | 325470.5 | 97.64 | 48.82 | 39.06 | 9.76 | 1.14 | / |
| 出水水质 （mg/L） | / | 155 | 28 | 16 | 22 | 3 | 500 |
| 污染物排放量 （t/a） | 325470.5 | 50.45 | 9.11 | 5.21 | 7.16 | 0.98 | / |
| GB18466-2005 表2“预处理标 准”（mg/L） | / | 250 | 100 | 60 | / | 20 | 5000 |
| 白河南污水处理厂接管标准（mg/L） | / | 450 | 200 | 240 | 30 | / | / |

由上表可知，本项目废水经预处理后进入污水处理站处理后外排废水浓度分别为COD：155mg/L、BOD5：28mg/L、SS：16mg/L、氨氮：22mg/L、粪大肠菌群：500MPN/L、

动植物油3mg/L，外排废水水质可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

表2“预处理标准”中相关标准，同时可满足白河南污水处理厂进水标准，废水可经市政污水管网进入污水处理厂进行深度处理。

本项目污水处理设备由厂家定期维护，发生事故可能性较低，本项目处于南阳市城区，经济发达、交通便利，发生事故后，设备可在8小时之内维修或更换。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），连续运行时，调节池有效容积按日处理水量的6-8小时计算，医院废水量为891.7m³/d，配套调节池以8小时水量计算，其容积不应小于300m³。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中规定“传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%，故配套事故池容积不应小于891.7m³，本项目调节池与事故池合建，容积为900m³，可容纳事故废水900m³，可满足本项目需要。

3.3.3.2 废气

本次项目营运期废气主要为餐厅油烟废气、汽车尾气、煎药室废气及污水处理站废气。

（1）油烟废气

本项目餐厅位于后勤科研楼，餐厅采用天然气作为日常餐饮烹饪的能源，在烹饪炒作时将产生油烟废气。

类比现有院区实际情况，医院职工平均每天在院区食堂吃一餐，病患医陪护人员在医院折合约有60%吃三餐，经核算，医院每天就餐人次约3218人·次/d。食用油用量平均按 0.01kg/人·d 计，则食用油消耗量为32.18kg/d，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，则食堂油烟产生量约为0.91kg/d。餐厅每天就餐时间为8h，共设置2台油烟净化装置，单台油烟净化装置废气量为10000m³/h，则油烟产生浓度约为5.69mg/m³，产生量为113.8g/h。食堂油烟经高效油烟净化装置（处理工艺：湿式净化+静电式+等离子，油烟处理效率不低于 95%）处理后排放。处理后油烟排放浓度为0.28mg/m³，年排放量为16.6kg/a。类比《河南省地方标准餐饮业油烟污染物排放标准编制说明》中学校食堂（大型餐厅）中非甲烷总烃实测数据，非甲烷总烃的产生浓度为10mg/m³，则餐厅非甲烷总烃产生量为0.2kg/h。采取“湿式净化+静电式+等离子”油烟净化器对VOCs 处理效率在60%以上，则餐厅非甲烷总烃排放浓度为4mg/m³，排放量为0.08kg/h，0.23t/a。

综上所述，食堂油烟经高效油烟净化器处理后，由专用烟道引至屋顶排放，油烟及非甲烷总烃排放浓度可满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中相关要求（油烟最高允许排放浓度1mg/m³，去除效率95%，非甲烷总烃限值10mg/m³）。

（2）汽车尾气

本项目设计机动车停车位共计1436个，其中地上停车位600 个，地下停车位836个。汽车排放尾气中的污染物有NOx、CO、碳氢化合物等。由于地上车位废气易于扩散，所以本次评价只考虑地下车库汽车排放的尾气。

汽车尾气中主要污染因子为CO、HC、NOx，参照《环境保护实用数据手册》， 大气污染物排放系数见下表。

表3.3-8  	机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数(g/L)

| 污染物 车种 | CO | HC | NOX |
| --- | --- | --- | --- |
| 轿车(用汽油) | 191 | 24.1 | 22.3 |

停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关，每辆车进出停车场的废气污染物的量可由下式计算：

g=f·(m·t)

其中：f——大气污染物排放系数(g/L)；

m——车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5km/h计算，可得 2.78×10-4L/s；

t——汽车进出停车场与在停车场内的运行时间总和，约为100s。 由上式计算可知每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、HC和NOx的量分别为5.310g、0.670g和0.620g。

本次评价地下停车场车位的每天平均停车次数按3次计，预计每天进出地下车库

车流量可达2508辆次，则地下停车场内大气污染物产生情况见下表。

表3.3-9	项目地下停车场废气污染物产生情况

| 停车位(个) | 日车流量(辆/日) | 污染物产生量(t/a) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | HC | NOX |
| 836 | 2508 | 4.86 | 0.61 | 0.57 |

本项目地下停车场设置抽排系统，项目停车场废气属于无组织排放，由地下车库的排风系统排放。评价要求地下车库按照《汽车库建筑设计规范》进行设计，项目地下停车场废气通过高出地面2.5m的排气筒外排，排出口不得朝向环境敏感点。

（3）煎药室废气及污水处理站废气

项目煎药室在煎制中药药汤时会产生一定量的废气，该部分废气主要为水汽和中药药味，对该部分废气评价建议建设单位对其进行收集后引致屋顶3m处排放。

本项目建成后，医院污水量为891.7m³/d，均通过新建污水处理站处理，污水处理站设计规模为1050m³/d，污水站设计为全封闭结构，位于医院地下一层，占地面积约550㎡。主要处理工艺为“调节池-水解酸化-接触氧化-二沉池-消毒”。

污水处理工程的主要大气污染物是臭气，主要来源有格栅、水解酸化、接触氧化、污泥浓缩脱水等工艺单元，其主要成份为H2S 和NH3，其他污染物影响相对较小。因此，本次评价以H2S和NH3两个因子来分析评价恶臭的排放强度，经同类污水处理规模工艺（《社旗县中医院在病房楼基础上增加建设科教业务用房项目竣工环境保护验收监测报告》（床位数490张，污水站规模750m³/d，处理工艺：格栅+调节池+水解酸化+接触氧化+二沉池+消毒）的类比调查，本项目污水站产生的废气NH3为0.0043kg/h，0.037t/a；H2S为 0.00044kg/h，0.004t/a。

针对污水处理站废气，本项目中拟建污水处理站设于地下室，格栅、水解酸化、接触氧化、污泥浓缩等均为密闭池体，仅留有检修口。污水站周边定期喷洒除臭剂等措施将污水处理站废气对周围环境的影响减至最小。 通过池体密闭、喷洒除臭剂等措施，污水站臭气可降低60%，则废气排放量为NH3为0.0017kg/h，0.015t/a；H2S为0.0002kg/h，0.002t/a。

表3.3-10	项目污水处理站废气源强一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生量(kg/h) | 排放量(kg/h) | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池、水解酸化池和污泥池等 | H2S | 0.00044 | 0.0002 | 污水站池体设置于地下， 喷洒除臭剂，去除效率 为60% |
|  | NH3 | 0.0043 | 0.0017 |  |

3.3.3.3 噪声

本项目噪声污染源主要为车辆进出交通噪声、各类风机、水泵、中央空调机组产生的机械噪声，噪声源强在 75~85dB(A)之间。

表3.3-11	主要噪声源强及处理措施一览表

| 序 号 | 噪声源名称 | 数量（套） | 治理前噪声源 强[dB(A)] | 治理后噪声源 强[dB(A)] | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调机组 | 1 | 80 | 70 | 基础减振、建筑隔声 |
| 2 | 风机 | 10 | 75~85 | 64~70 | 基础减振、建筑隔声 |
| 3 | 水泵 | 3 | 85 | 70 | 基础减振、建筑隔声 |
| 4 | 就诊车辆行驶 | 院区内部道路 | 75~80 | 64~71 | 绿化隔声带、禁止鸣笛 |

3.3.3.4 固体废物

本项目产生固体废物主要是医疗废物、中药药渣、生活垃圾、污泥等。

（1）医疗废物

医疗废物来源广泛、成份复杂，概括起来主要有五类，具体分类情况见下表。

表3.3-12	医疗废物分类情况一览表

| 项目 | 分类 | 组分 |
| --- | --- | --- |
| 医疗废物 | 感染性废物 | 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品；2、传染病人或疑似传染病人产生的生活垃圾；3、废弃的血液、血清以及医学标本 4、使用后的一次性医疗用品 |
|  | 病理性废物 | 手术及其他诊疗过程中产生的废弃人体组织和器官 |
|  | 损伤性废物 | 1、医用针头、缝合针；2、各种医用锐器；载玻片、玻璃试管、玻璃瓶等 |
|  | 药物性废物 | 废弃的药物、疫苗以及血液制品 |
|  | 化学性废物 | 消毒剂；医学影像室、实验室废弃的化学试剂 |

医疗废物属于危险废物名录中编号为HW01类特殊危险废物，根据同类型医院及现有院区情况进行估算，医疗固废产生系数为0.45 kg/床·日，建成后病床位数748张，产生医疗固废122.86t/a；门诊人员每人次生活垃圾产生量按0.1kg/d 计，门急诊人数以1500人次/d 计，则门诊产生医疗固废54.75t/a；本项目共产生医疗垃圾177.61t/a，医疗垃圾在院区医疗废物暂存间（面积50㎡）暂存后，交由南阳康卫环保有限公司清运处置。

（2）煎药室药渣：

经类比现有煎药室产生的药渣计算，本项目建设完成后煎药室药渣产生量约为6.5t/a。药渣随生活垃圾一起，由环卫部门定期清理。

（3）生活垃圾

生活垃圾为一般固废，本次项目建成后医务人员525人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为95.81t/a；门诊垃圾按每日每人次产生0.05kg 计，每天设计门诊人数约1500人次，则门诊生活垃圾产生量为27.38t/a；设计床位748张，按每床两人计（一病一陪），生活垃圾产生量按1kg/（床·d）计，则病房生活垃圾产生量为273.02t/a。生活垃圾总量为396.21t/a。生活垃圾经垃圾筒收集后由环卫部门定期清理，送至南阳市光大环保能源公司进行焚烧发电。

（4）污泥

项目产生的污泥包括栅渣、化粪池污泥、污水处理站污泥、隔油池油泥。类比现有项目污泥产生量，本项目污泥产生量约为341t/a（含水率80%），经添加漂白粉消毒后，由板框压滤机进行脱水后在危险废物暂存间暂存（面积20㎡），由南阳康卫环保有限公司每日清运处置。本项目固体废物产生情况见下表。

表3.3-13	本项目固体废物产生情况一览表

| 序号 | 固废类别 | 性质 | 产生量（t/a） | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 一般固废 | 396.21 | 垃圾筒收集后由环卫部门定期清理，送至南阳市光大环保能源公司进行焚烧发电 |
| 2 | 煎药室药渣 | 一般固废 | 6.5 |  |
| 3 | 医疗废物 | HW01 危险废物 | 177.61 | 在院区医疗废物暂存间（面积50㎡）暂存后，交由南阳康卫环保有限公司清运处置 |
| 4 | 污泥（包扩栅渣、化粪池及污水处理站污泥） | HW01 危险废物 | 341 | 经消毒+脱水后在危险废物暂存间暂存（面积 20㎡），由南阳康卫环保有限公司集中每日清运处置 |

3.3.3.5 本工程营运期污染物排放汇总

本次工程主要污染物排放情况见下表所示。

表 3.3-14	本工程主要污染物排放一览表

| 项目 | 污染物 |  | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 | 治理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 混合废水 （325470.5 m³/a） | COD | 300mg/L 97.64t/a | 155mg/L 50.45t/a | 食堂废水经隔油池预处理、传染性废水单独收集后排入专门化粪池，采用单过硫酸氢钾复合消毒粉进行预消毒处理、特殊性质废水应单独收集经过酸碱中和预处理和其他经化粪池处理后的污水一道进入院区的污水处理站处理达标后进入市政污水管网，汇入白河南污水处理厂处理达标后排入白河 |
|  |  | BOD5 | 150mg/L 48.82t/a | 28mg/L 9.11t/a |  |
|  |  | SS | 120mg/L 39.06t/a | 16mg/L 5.21t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L 9.76t/a | 22mg/L 7.16t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 3.5mg/L 1.14t/a | 3mg/L 0.98t/a |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 2×108 MPN/L | 500 MPN/L |  |
| 废气 | 食堂油烟 20000m³/h | 油烟 | 5.69mg/m³ 0.33t/a | 0.28mg/mm³0.017t/a | 经高效油烟净化装置（湿式净化+ 静电式+等离子）处理后由专用烟道引至屋顶排放，油烟处理效率不低于95%，非甲烷总烃处理效率60% |
|  |  | 非甲烷总烃 | 10mg/m³0.584t/a | 4mg/m³ 0.23t/a |  |
|  | 汽车尾气 | CO | 4.86t/a | 4.86t/a | 通过高出地面2.5m的排气筒外排排出口不得朝向环境敏感点 |
|  |  | HC | 0.61t/a | 0.61t/a |  |
|  |  | NOX | 0.57t/a | 0.57t/a |  |
|  | 污水站废气 | H2S | 0.00044kg/h | 0.0002kg/h | 污水站池体设置于地下室，出气口喷洒除臭剂，去除效率为60% |
|  |  | NH3 | 0.0043kg/h | 0.0017kg/h |  |
|  | 煎药室废气 | 煎制中药药汤时会产生少量水汽和中药药味 |  |  | 进行收集后引致屋顶3m处排放 |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 492.75t/a | / | 经垃圾筒收集后由环卫部门定期清理，送至南阳市光大环保能源公司进行焚烧发电 |
|  | 煎药室药渣 |  | 6.5t/a | / |  |
|  | 危险废物 | 医疗废物 | 167.9 t/a | / | 医疗垃圾在院区医疗废物暂存间（面积50㎡）暂存后，交由南阳康卫环保有限公司清运处置 |
|  |  | 污泥 | 620t/a | / | 经消毒+脱水后在危险废物暂存间 暂存（面积20㎡），作为危险废物送至南阳康卫环保有限公司集中处置 |
| 噪声 | 车辆进出交通噪声、各类风机、水泵、中央空调机组产生的机械噪声 |  |  |  | 设备采取基础减振、医院设置建筑隔声，绿化隔声带、车间采取禁止鸣笛和控制车速 |