桐柏兴源矿业有限公司民用爆炸物品储存库项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位：  桐柏兴源矿业有限公司

编制单位：  南阳艺庆工程服务有限公司

二零二五年九月

建设单位：桐柏兴源矿业有限公司

地址：河南省南阳市桐柏县淮源镇老湾村168号

法人代表：张月锋

编制单位：南阳艺庆工程服务有限公司

地址：南阳市宛城区两相东路（汉景小区）老庄社区居委会5楼

法人代表：乔振帮

| 建设单位：桐柏兴源矿业有限公司 | 编制单位：南阳艺庆工程服务有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：18837720199 | 电话：15936101760 |
| 传真：无 | 传真：无 |
| 邮编：474750 | 邮编：473000 |
| 地址：河南省南阳市桐柏县淮源镇老湾村168号 | 地址：南阳市宛城区两相东路（汉景小区）老庄社区居委会5楼 |

目  录

1.项目概况	1

2.验收监测依据	3

2.1法律法规、规章、指导性文件	3

2.2技术指南、标准规范	4

2.3其它文件、资料	4

3.项目建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	5

3.3主要辅助设施	7

3.4储存爆炸物品规模	7

3.5水源及水平衡	7

3.6生产工艺	8

3.7项目变动情况	10

4.环境保护设施	10

4.1 污染物治理/处置设施	10

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况	11

5.建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	12

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	12

5.2审批部门审批决定	14

6.验收执行标准	16

6.1排放标准	16

6.2主要污染物总量控制指标	16

7.验收监测内容	17

8.质量保证及质量控制	17

8.1 检测分析方法及仪器	17

8.2人员资质	17

8.3噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	17

9.验收监测结果	17

9.1 生产工况	17

9.2 环保设施调试运行效果	18

9.3工程建设对环境的影响	19

10.验收监测结论	19

10.1 环保设施处理效率监测结果	19

10.2 污染物排放监测结果	19

11.建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表	20

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	21

附图

附图一 项目地理位置图

附图二 项目平面布置图

附图三 项目周边环境概况图

附图四 现场照片

附件

附件1 环评批复

附件2 项目验收检测委托书

附件3 工况证明

附件4 检测报告

- 1.项目概况

桐柏兴源矿业有限公司民用爆炸物品储存库项目，位于南阳市桐柏县淮源镇老湾村磨角坊组。

项目背景：

（1）桐柏兴源矿业有限公司概况

桐柏兴源矿业有限公司前身为河南省桐柏兴业矿业有限责任公司，位于河南省南阳市桐柏县淮源镇老湾村，始建于1978年，2005年1月转制为灵宝黄金股份有限公司下辖子公司。公司主要从事黄金矿床勘探、开采、金矿石的选矿、加工生产及产品销售等，公司主要产品为金精矿。公司现拥有五个采矿权和一个探矿权，矿权范围8.5203km2。公司现有一个采区（规模10×104t/a）、一座500t/d选矿厂和一座干式堆存尾矿库。

桐柏兴源矿业有限公司相关环保手续执行情况见表1-1。

表1-1     公司相关环保手续执行情况一览表

| 序号 | 项目 | 环评情况 |  | 竣工环保验收情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 批复时间 | 批准文号 | 批复时间 | 批复文号 |  |
| 1 | 河南桐柏兴业矿业有限责任公司扩建500t/d采选项目 | 2003.7.29 | 豫环然 [2003]26号 | 2004.9.14 | 豫环然验 [2004]1号 | 采用先进工艺和技术，扩建500d/t采选矿项目，并配套建设羊毛冲尾矿库，羊毛冲尾矿库现已闭库并恢复植被，2011年完成闭库竣工环保验收。 |
| 2 | 桐柏兴源矿业有限公司三王庙上冲尾矿库项目 | 2008.9.23 | 宛环审[2008]281号 | 2010.10.28 | 宛环审 [2010]288号 | 建设接替尾矿库上冲尾矿库，总库容92.76万m³，有效库容64.93万m³，服务年限7.2年，总坝高29m，属于五等小型尾矿库。该尾矿库目前已闭库并恢复植被，2019年8月完成闭库竣工环保验收。 |
| 3 | 桐柏兴源矿业有限公司干式堆存尾矿库建设项目 | 2016.5.30 | 豫环审[2016]246号 | 2017.10.25 | 宛环审[2017]164号 | 该尾矿库总占地10.64 hm2，设计全库容123.57万m3，有效库容111.21万m3，为四等库，该尾矿库初期坝高10m，总坝高20m，设计确定最终平台高程+250m，设计服务年限13.3年；尾矿库现状堆存量约83×104m3，剩余库容约29×104m3。现正在服役（服务于500t/d选厂） |
| 4 | 桐柏兴源矿业有限公司老湾金矿区金矿资源开发利用项目 | 2016.9.14 | 宛环审[2016]208号 | 2020年4月进行“六治理”（无组织）自主验收，2021.1.22进行项目自主验收并通过。 |  | 矿区位于桐柏县淮源镇和城郊乡境内，为资源整合矿山。矿区面积9.7024km2，2020年调整为8.5203km2，由18个拐点圈定，开采标高+290m至-350m，开采矿种为金矿及伴生铜铅矿。矿区设计金矿可采储量矿石量195.5222万t，铜铅矿可采储量矿石量45095t。矿区共划分4个矿段，设计5个独立的开拓系统，各开采系统均为地下开采，浅孔留矿法采矿(部分嗣后尾砂胶结充填)，机械抽出式通风。5个开采系统接替开采，总开采规模为10万吨/年，服务年限22.7年。 |
| 5 | 桐柏兴源矿业有限公司老湾金矿低品位资源综合利用项目 | 2022.5.12 | 桐环审【2022】12号 | 2022年7月29日进行竣工环境保护自主验收并通过验收。 |  | 针对500t/d 选厂进行技改，通过技改提高产品质量及品位，提高资源利用率；项目技改完成后，选厂处理规模不变，仍为年处理原矿10万t/a，日处理原矿500t/d，产品金精矿品位由45.60g/t提升至45.92g/t。 |
| 6 | 桐柏兴源矿业有限公司西沟干式堆存尾矿库建设项目 | 2023. 12.29 | 桐环审【2023】49号 | / |  | 属于接替型尾矿库服务于500t/d选厂，目前尚未开工建设。 |

（2）本次工程

桐柏兴源矿业有限公司委托明阳科技（河南）有限公司于2025年2月编制完成《桐柏兴源矿业有限公司民用爆炸物品储存库项目环境影响评价报告表》。2025年2月13日南阳市生态环境局桐柏分局以桐环审〔2025〕10号对该环评报告表进行了批复。本项目为新建项目，环评设计投资600万元，其中环保投资25.1万元，主要建设小型民用爆炸物品储存库一座，主要建设内容有：工业炸药库2栋、工业雷管库一栋、值班室及配套安全消防设施等；从而保证桐柏兴源矿业有限公司采矿区顺利生产。

实际建设情况：

本项目实际投资600万元，其中环保投资合计28.5万元。该项目占地面积3200m2，主要建设内容有：工业炸药库2栋、工业雷管库一栋、值班室及配套安全消防设施等。本项目劳动定员9人，均由公司总部调拨，在公司采区和选厂现有生活区食宿，不新增工作人员，年工作日365天，3班制，每班8小时。

目前我公司桐柏兴源矿业有限公司民用爆炸物品储存库项目已建成，主要建设内容有：工业炸药库2栋、工业雷管库一栋、值班室及配套安全消防设施等，各项生产及环保设施均已建设到位，且均在正常运行。

根据建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表、审批部门审批决定、本项目建设情况以及检测报告等，我公司编制了桐柏兴源矿业有限公司民用爆炸物品储存库项目的竣工验收报告。

项目基本信息表见表1-2。

表1-2   项目基本信息一览表

| 建设项目名称（验收申请） | 桐柏兴源矿业有限公司民用爆炸物品储存库项目 |
| --- | --- |
| 建设项目名称（环评批复） | 桐柏兴源矿业有限公司民用爆炸物品储存库项目 |
| 建设地点 | 南阳市桐柏县淮源镇老湾村磨角坊组 |
| 行业主管部门或隶属集团 | / |
| 建设项目性质 | 新建 |
| 审批、核准、备案机关及批准文号、时间 | 桐柏县发展和改革委员会 以2412-411330-04-01-499370备案 |
| 环境影响报告表编制单位与完成时间 | 明阳科技（河南）有限公司 2025年2月 |
| 环境影响报告表审批机关及批准文号、时间 | 南阳市生态环境局桐柏分局 桐环审〔2025〕10号 2025年2月13日 |
| 验收范围与内容 | 桐柏兴源矿业有限公司民用爆炸物品储存库项目 |
| 验收检测方案编制时间 | 2025.9.14 |
| 现场验收检测时间 | 2025.9.16-9.17 |
| 工程实际总投资（万元） | 600 |
| 环保投资（万元） | 28.5 |
| 项目开工日期 | 2025年5月20日 |
| 竣工时间 | 2025年8月30日 |
| 调试时间 | 2025年9月10日~2025年9月13日 |
| 申领排污许可证情况 | 排污登记：914113307507093500001X |
| 排污许可证申领时间 | 2025.9.9 |

- 2.验收监测依据

- 2.1法律法规、规章、指导性文件

《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日起施行)；

《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年12月26日修订)；

《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日起实施)；

《中华人民共和国噪声污染防治法》(2022年6月5日实施)；

《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》(2020年9月1日实施)；

《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号；

《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评【2017】4号，2017.11.20。

- 2.2技术指南、标准规范

《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》生态环境部2018年第9号；

《河南省环境保护产业协会标准》T/HAEPI-01-2019河南省建设项目竣工环境保护验收工作指南；

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准；

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2；

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界2类标准；

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）；

《小型民用爆炸物品储存库安全规范》（GA838-2009）。

- 2.3其它文件、资料

《桐柏兴源矿业有限公司民用爆炸物品储存库项目环境影响报告表》（明阳科技（河南）有限公司，2025年2月）；

《南阳市生态环境局桐柏分局关于桐柏兴源矿业有限公司民用爆炸物品储存库项目环境影响报告表的批复》（南阳市生态环境局桐柏分局，桐环审〔2025〕10号，2025年2月13日）；

《桐柏兴源矿业有限公司民用爆炸物品储存库项目》竣工环境保护验收检测委托书；

其他相关资料。

- 3.项目建设情况

- 3.1地理位置及平面布置

地理位置：本项目位于南阳市桐柏县淮源镇老湾村磨角坊组；项目周围环境保护目标见表3-1。

表3-1   环境保护目标一览表

| 环境因素 | 保护目标 | 方位 | 距离 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 上蒿子冲 | SW | 314m | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 地表水 | 上上河（淮河支流） | W | 120m | 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）III类标准 |
|  | 淮河 | S | 4530m |  |
| 地下水 | 附近区域地下水 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准 |

平面布置：

项目库区设置工业炸药库2座，工业雷管库1座。2座炸药库核定合计最大存放9.8t炸药（其中101#工业炸药库最大储存量为5.0t、102#工业炸药库最大储存量为4.8t），雷管库核定存放雷管为2万发；两座炸药库相距25.5m，满足最小允许距离20m的要求，雷管库与最近炸药库（102#工业炸药库）距离为18m，满足最小允许距离12m的要求。值班室位于库区东南侧约85m处；库区内设置了防护土堤，同时利用周边自然山体作为防护屏障，库区四周设置了密砌围墙，库区设有防雷、消防等设施，库区有警卫人员日夜巡守，符合《小型民用爆炸物品储存库安全规范》（GA838-2009）的要求。

项目地理位置见附图一，项目平面布置情况见附图二，项目周边环境示意图见附图三。

- 3.2建设内容

项目库区总占地面积3200m2，工程主要建设内容见表3-2。

表3-2  本项目主要建设内容一览表

| 工程类别 | 名称 | 环评设计建设内容 | 实际建设内容 | 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 101#工业炸药库 | 一栋，1F，占地面积24m2，高3.3m，砖混结构。用于胶状乳化炸药储存，最大储存量为5000kg，危险等级为1.1，耐火等级：二级。 | 一栋，1F，占地面积24m2，高3.3m，砖混结构。用于胶状乳化炸药储存，最大储存量为5000kg，危险等级为1.1，耐火等级：二级。 | 一致 |
|  | 102#工业炸药库 | 一栋，1F，占地面积24m2，高3.3m，砖混结构。用于胶状乳化炸药储存，最大储存量为4800kg，危险等级为1.1，耐火等级：二级。 | 一栋，1F，占地面积24m2，高3.3m，砖混结构。用于胶状乳化炸药储存，最大储存量为4800kg，危险等级为1.1，耐火等级：二级。 | 一致 |
|  | 103#工业雷管库（含发放间） | 一栋，1F，占地面积24m2，高3.3m，砖混结构。用于雷管储存，最大储存量为20000发（20kg），危险等级为1.1，耐火等级：二级。 | 一栋，1F，占地面积24m2，高3.3m，砖混结构。用于雷管储存，最大储存量为20000发（20kg），危险等级为1.1，耐火等级：二级。 | 一致 |
| 辅助工程 | 值班室 | 一处，1F，内设为3间，占地面积64.8m2，建筑面积64.8m2，砖混结构。 | 一处，1F，内设为3间，占地面积64.8m2，建筑面积64.8m2，砖混结构。 | 一致 |
|  | 围墙 | 库区四周，长度为177米。 | 库区四周，长度约为177米。 | 一致 |
|  | 防火隔离带 | 沿库区四周分布，共177米 | 沿库区四周分布，共约177米 | 一致 |
|  | 防护 土提 | 共4座，其中101#工业炸药库南侧一座，101#工业炸药库和102#工业炸药库之间2座，102#工业炸药库和103#工业雷管库之间1座。 | 共4座，其中101#工业炸药库南侧一座，101#工业炸药库和102#工业炸药库之间2座，102#工业炸药库和103#工业雷管库之间1座。 | 一致 |
|  | 截水沟 | 沿库区三面分布，共140米。 | 沿库区三面分布，共约140米。 | 一致 |
| 公用工程（依托工程） | 供电 | 区域供电管网（大河变电站）供给。 | 区域供电管网（大河变电站）供给。 | 一致 |
|  | 供水 | 生活用水取自桐柏兴源矿业有限公司选矿厂自备井。 | 生活用水取自桐柏兴源矿业有限公司选矿厂自备井。 | 一致 |
|  | 排水 | 项目生活污水经化粪池（一座，8m3）处理后用于周边林地施肥，不外排。 | 项目生活污水依托公司选厂办公区现有化粪池（一座，10m3）处理后用于周边林地施肥，不外排。 | 依托现有，可满足项目需求 |
|  | 消防 | 建设20m3消防水池一座，配套消防水泵、消防水枪及水带；配套30m3消防废水收集池一座。 | 建设20m3消防水池一座，配套消防水泵、消防水枪及水带；配套30m3消防废水收集池一座。 | 一致 |
|  | 安防 | 配套建设报警系统、视频监控系统及防雷装置。 | 配套建设报警系统、视频监控系统及防雷装置。 | 一致 |
| 环 保 工 程 | 废气处理措施 | 本项目营运过程中不产生废气，进场道路通过路面水泥硬化，加强库区及进场道路的清扫工作，洒水降尘，运输车辆减速慢行等措施减轻运输车辆的汽车尾气及运输过程中扬尘的产生。 | 本项目营运过程中不产生废气，进场道路通过路面水泥硬化，加强库区及进场道路的清扫工作，洒水降尘，运输车辆减速慢行等措施减轻运输车辆的汽车尾气及运输过程中扬尘的产生。 | 一致 |
|  | 污水治理设施 | 项目生活污水经化粪池（一座，8m3）处理后用于周边林地施肥，不外排。 | 项目生活污水依托公司选厂办公区现有化粪池（一座，10m3）处理后用于周边林地施肥，不外排。 | 依托现有，可满足项目需求 |
|  | 噪声治理措施 | 人力搬卸，不使用动力设备；车辆减速慢行，禁止鸣笛等措施。 | 人力搬卸，不使用动力设备；车辆减速慢行，禁止鸣笛等措施。 | 一致 |
|  | 固废防治措施 | 生活垃圾分类收集后交由环卫部门清运处理。 | 生活垃圾分类收集后交由环卫部门清运处理。 | 一致 |
|  |  | 过期失效的爆炸物品及时清理出库，予以销毁，设置登记册，设完备的销毁实施方案，及时报省人民政府民用爆炸物品行业主管部门、桐柏县公安机关组织监督销毁 | 过期失效的爆炸物品及时清理出库，予以销毁，设置登记册，设完备的销毁实施方案，及时报省人民政府民用爆炸物品行业主管部门、桐柏县公安机关组织监督销毁 | 一致 |

- 3.3主要辅助设施

项目主要辅助设施对比分析见下表。

表3-2  主要辅助设施对比分析一览表

| 序号 | 环评报告中主要辅助设施 |  | 实际核查主要辅助设施 |  | 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量 （台/套） | 名称 | 数量 （台/套） |  |
| 1 | 消防水泵 | 2 | 消防水泵 | 2 | 一致 |
| 2 | 消防水枪、水带 | 2 | 消防水枪、水带 | 2 | 一致 |
| 3 | 灭火器 | 8 | 灭火器 | 8 | 一致 |
| 4 | 报警系统 | 1 | 报警系统 | 1 | 一致 |
| 5 | 视频监控系统 | 1 | 视频监控系统 | 1 | 一致 |
| 6 | 防雷装置 | 3 | 防雷装置 | 3 | 一致 |
| 7 | 防爆配电箱 | 1 | 防爆配电箱 | 1 | 一致 |

- 3.4储存爆炸物品规模

表3-3  储存爆炸物品规模对比分析一览表

| 序号 | 库房名称 | 名称 | 环评设计 最大储存量 | 实际建设 最大储存量 | 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101#工业炸药库 | 工业炸药 | 5t | 5t | 一致 |
| 2 | 102#工业炸药库 | 工业炸药 | 4.8t | 4.8t | 一致 |
| 3 | 103#工业雷管库 | 工业雷管 | 2万发（20kg） | 2万发（20kg） | 一致 |

- 3.5水源及水平衡

项目用水取自桐柏兴源矿业有限公司选矿厂自备井，可满足项目需求；本项目无生产废水产生，废水主要是职工生活污水。

实际新鲜水用水总量为0.45m3/d、164.25m3/a。项目营运期废水产生及排放情况见下表3-4。

表3-4    本项目营运期废水产生和排放情况一览表

| 类别 |  | 主要污染物 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水（0.36m3/d） | COD、BOD5、NH3-N、SS | 生活污水依托选厂办公区现有化粪池处理后用于周边林地施肥，不外排。 |

项目水平衡图见下图3-1。

散失0.09

员工生活用水

化粪池

周边林地施肥，不外排

0.36

0.36

0.45

新鲜水

图3-1  项目水平衡图  单位：m3/d

- 3.6生产工艺

3.6.1工艺流程及产污环节

环评及批复工艺流程：本项目主要为工业炸药、工业雷管的储存，营运期工艺流程主要为：专车运输→人工搬运入库→盘点整理→储存→人工计量、搬运出库→专车运输。

实际建设：实际建设营运期工艺流程主要为：专车运输→人工搬运入库→盘点整理→储存→人工计量、搬运出库→专车运输。

项目工艺流程见下图3-2。

采购

专车运输

噪声、扬尘

人工搬运入库

噪声

盘点整理

储存

人工计量、搬运出库

噪声

值班生活

生活污水

专车运输

噪声、扬尘

图3-2  项目工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

1、采购进货

根据项目运营情况进行采购，项目采购进货过程中，根据企业自身需要及供货厂家库存情况选择供货厂家。

2、专车运输

炸药、雷管购买入库由供货厂家负责，采用专用运输车统一配送。

3、盘点整理

炸药、雷管由外部经专用汽车运至项目经登记后由本项目工作人员人工搬运入库，并按要求放置。雷管、炸药不得同时同地进行装卸。装卸搬运应轻拿轻放、装好、码平、卡牢，捆紧，不得摩擦、撞击、抛掷、翻滚、倒置。

4、储存

炸药存储于炸药库、雷管存储于雷管库。除出库时，库房门不得随意打开。仓库内的物品应成垛堆放，堆垛间应留有检查、清点和装运的通道。

5、外运（专车运输）

- 炸药、雷管采用实用实取的方式。出库需要做好记录，并由本项目工作人员人工搬运出库，由本项目工作人员通过专车进行运输。

3.6.2营运期产污环节分析

- 废气

本项目仅为民用爆炸物品的储存项目，不涉及生产、加工及包装、拆包等，因此无工艺废气产生；项目库区不设置食堂，员工餐食委外。产生的废气主要为道路运输扬尘。

（2）废水

本项目无生产废水产生，废水主要是职工生活污水。

（3）噪声

本项目运营过程中炸药及雷管装卸过程中全部为人力搬卸，不使用动力设备。因此，拟建项目运营过程中产生的噪声主要为爆炸物品运输过程中产生的交通噪声。

- 固体废物

- 本项目运营期产生的固体废物主要为职工生活垃圾、过期失效的爆炸物品。

- 3.7项目变动情况

项目建设性质、规模、地点、生产工艺与环评及批复一致，未发生变动。环保措施中生活污水处理设施变化情况如下：

#### 环评批复：项目生活污水经化粪池（一座，8m3）处理后用于周边林地施肥，不外排。

#### 实际建设：项目生活污水依托公司选厂办公区现有化粪池（一座，10m3）处理后用于周边林地施肥，不外排，可满足本项目需求。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知，以上变动不属于重大变更，能满足环保和生产的需要。

- 4.环境保护设施

- 4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1废水

项目生活污水依托公司选厂办公区现有化粪池处理后用于周边林地施肥，不外排。

4.1.2废气

在运输炸药时的车辆会产生少量扬尘，主要污染因子为 TSP，为非连续性产生，产生量很小，库区地面定期洒水降尘，扬尘产生量较小，通过类比分析，道路扬尘排放浓度＜1mg/m3。项目进场道路通过路面水泥硬化、加强库区及进场道路的清扫工作以及路面洒水抑尘，可有效降低道路扬尘的产生。

4.1.3噪声

本项目运营过程中炸药及雷管装卸过程中全部为人力搬卸，不使用动力设备。因此，拟建项目运营过程中产生的噪声主要为爆炸物品运输过程中产生的交通噪声，噪声级在65~80 dB(A)，项目周界50m范围内无敏感目标，库区周围拟设置有2.5m高围墙，经过围墙隔声后，声环境影响有限，通过控制车速、禁止鸣笛等措施后，本项目交通噪声对环境不会造成明显影响。经过以上措施，以及考虑到两地中间有山体阻隔和许多植物吸声；因此项目运营后，预计项目所在地周围声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

4.1.4固体废物

本项目运营期产生的固体废物主要为职工生活垃圾、过期失效的爆炸物品。

（1）生活垃圾

本项目生活垃圾产生量约为4.5kg/d，年产生量约为1.64t/a；生活垃圾分类收集后定期由环卫部门清运处理。

（2）过期失效的爆炸物品

本项目库区内储存的工业炸药和工业雷管可能会有过期变质民用爆炸物品产生，产生量约为0.1t/a。由于过期民用爆炸物品具有一定的危险性，对于过期变质的民用爆炸物品，按照《民用爆炸物品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第466号）第四十三条中的规定：“民用爆炸物品变质和过期失效的，应当及时清理出库，并予以销毁。销毁前应当登记造册，提出销毁实施方案，报省、自治区、直辖市人民政府民用爆炸物品行业主管部门、所在地县级人民政府公安机关组织监督销毁”。

- 4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目实际总投资600万元，环保投资28.5万元（其中废水治理0.5万元、废气治理6万元、噪声治理3万元、固废3.6万元、环境风险15.4万元），占总投资的4.75%。

表4-1  项目“三同时”措施与实际建设情况对比分析

| 阶段 | 污染类别 | 治理 内容 | 设计采取的措施 | 实际采取的措施 | 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 废气 | 运输扬尘及汽车尾气 | 厂区内：运输车辆减速慢行，道路硬化，洒水抑尘；加强对进出车辆的管理，减少进出车辆怠速和频繁启动。 外部运输：优化运输路线，使运输路线尽量选择距离居民敏感点较远、地域比较开阔的地段。 施工扬尘：文明施工、合理选择施工时间、物料加盖等。 | 厂区内：运输车辆减速慢行，道路硬化，洒水抑尘；加强对进出车辆的管理，减少进出车辆怠速和频繁启动。 外部运输：优化运输路线，使运输路线尽量选择距离居民敏感点较远、地域比较开阔的地段。 施工扬尘：文明施工、合理选择施工时间、物料加盖等。 | 一致 |
|  | 废水 | 施工人员生活污水 | 先期建设化粪池，施工人员生活污水经化粪池（一座，8m3）处理后周边林地施肥，不外排。 | 生活污水依托选厂办公区现有化粪池处理后用于周边林地施肥，不外排。 | 依托现有，可满足需求 |
|  |  | 施工废水 | 临时沉淀池处理后回用或用于施工场地洒水降尘 | 临时沉淀池处理后回用或用于施工场地洒水降尘 | 一致 |
|  | 噪声 | 施工设备 | 选用低噪设备，文明施工、合理选择施工时间、合理施工期平面布局等 | 选用低噪设备，文明施工、合理选择施工时间、合理施工期平面布局等 | 一致 |
|  | 固废 | 建筑垃圾 | 及时清运到指定的建筑垃圾场处理 | 及时清运到指定的建筑垃圾场处理 | 一致 |
|  |  | 生活垃圾 | 分类收集后委托环卫部门定期清运处理 | 分类收集后委托环卫部门定期清运处理 | 一致 |
|  |  | 土石方 | 场地内临时堆存后可全部回填 | 场地内临时堆存后全部回填 | 一致 |
| 营 运 期 | 废气 | 运输扬尘及汽车尾气 | 厂区内：运输车辆减速慢行，道路硬化， 洒水抑尘；加强对进出车辆的管理，减少进出车辆怠速和频繁启动； 外部运输：优化运输路线，使运输路线尽量选择距离居民敏感点较远、地域比较开阔的地段。 | 厂区内：运输车辆减速慢行，道路硬化， 洒水抑尘；加强对进出车辆的管理，减少进出车辆怠速和频繁启动； 外部运输：优化运输路线，使运输路线尽量选择距离居民敏感点较远、地域比较开阔的地段。 | 一致 |
|  | 废水 | 职工生活废水 | 经化粪池（一座，8m3）处理后周边林地施肥，不外排。 | 生活污水依托选厂办公区现有化粪池处理后用于周边林地施肥，不外排。 | 依托现有，可满足需求 |
|  | 噪声 | 运输车辆、泵类等 | 1.选用低噪声设备，及时维修保养； 2.水泵基础减震、隔声等； 3.文明操作； 4.对运输车辆加强管理，合理选择路线。 | 1.选用低噪声设备，及时维修保养； 2.水泵基础减震、隔声等； 3.文明操作； 4.对运输车辆加强管理，合理选择路线。 | 一致 |
|  | 固体废物 | 职工生活垃圾 | 设置垃圾桶，分类收集后委托环卫部门定期清运处理 | 设置垃圾桶，分类收集后委托环卫部门定期清运处理 | 一致 |
|  |  | 过期失效爆炸物 | 及时清理出库，予以销毁，设置登记册，设完备的销毁实施方案，及时报省人民政府民用爆炸物品行业主管部门、桐柏县公安机关组织监督销毁 | 及时清理出库，予以销毁，设置登记册，设完备的销毁实施方案，及时报省人民政府民用爆炸物品行业主管部门、桐柏县公安机关组织监督销毁 | 一致 |

- 5.建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

- 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

一、主要结论

1、大气环境影响分析

项目营运期废气主要仅道路运输扬尘，主要污染因子为TSP，为非连续性产生，产生量很小，库区地面定期洒水降尘，扬尘产生量较小。项目进场道路通过路面水泥硬化、加强库区及进场道路的清扫工作以及路面洒水抑尘，可有效降低道路扬尘的产生。

预计经以上措施处理后，项目废气对周围大气环境的影响可以降低到最小。

2、水环境影响分析

本项目无生产废水产生，废水主要是职工生活污水；生活污水依托选厂办公区现有化粪池处理后用于周边林地施肥，不外排。

3、噪声环境影响分析

本项目运营过程中炸药及雷管装卸过程中全部为人力搬卸，不使用动力设备。因此，拟建项目运营过程中产生的噪声主要为爆炸物品运输过程中产生的交通噪声，噪声级在65~80 dB(A)，项目周界50m范围内无敏感目标，库区周围拟设置有2.5m高围墙，经过围墙隔声后，声环境影响有限，通过控制车速、禁止鸣笛等措施后，本项目交通噪声对环境不会造成明显影响。经过以上措施，以及考虑到两地中间有山体阻隔和许多植物吸声。因此项目运营后，预计项目所在地周围声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

4、固体废物环境影响分析

本项目运营期产生的固体废物主要为职工生活垃圾、过期失效的爆炸物品。本项目生活垃圾分类收集后定期由环卫部门清运处理；对于过期变质的民用爆炸物品，按照《民用爆炸物品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第 466 号）第四十三条中的规定：“民用爆炸物品变质和过期失效的，应当及时清理出库，并予以销毁。销毁前应当登记造册，提出销毁实施方案，报省、自治区、直辖市人民政府民用爆炸物品行业主管部门、所在地县级人民政府公安机关组织监督销毁”。

综上所述，在上述措施实施得当的情况下，项目产生的固体废物均能得到合理处置、利用，对周围环境影响较小。

5、总量控制指标分析

（1）大气污染总量控制指标

本项目主要为车辆运输产生的扬尘，故本项目不设大气污染物总量控制指标。

（2）水污染物总量控制指标

本项目无生产废水产生，项目生活污水经化粪池处理后的用于周边林地施肥，不外排；故本项目不设废水污染物总量控制指标。

二、建议

（1）建立完善的环境管理制度，设立专门环境管理机构，建立完善的环境监测制度。

（2）严格执行环保“三同时”制度。

三、环评总结论

桐柏兴源矿业有限公司民用爆炸物品储存库项目位于南阳市桐柏县淮源镇老湾村磨角坊组，项目符合国家和地方相关产业政策要求，项目采取的“三废”及污染治理措施经济技术可行，措施有效；所采取的环境风险措施可行。评价认为，在严格执行“三同时”制度，落实环评报告提出的各项污染防治措施的前提下，从环境保护角度分析本项目建设是可行的。

- 5.2审批部门审批决定

环评审批意见与项目实际建设情况对比分析见表5-1。

表5-1  环评审批意见与实际建设情况对比分析一览表

| 序号 | 主要环评批复要求 | 实际情况 | 是否 一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 桐柏兴源矿业有限公司民用爆炸物品储存库项目，位于桐柏县淮源镇老湾村磨角坊组，项目建成后，胶状乳化炸药最大存储量为9.8t，雷管最大储存量为2万发(20kg)。该项 目《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行项目建设。 | 项目位于桐柏县淮源镇老湾村磨角坊组，项目建成后，胶状乳化炸药最大存储量为9.8t，雷管最大储存量为2万发(20kg)。桐柏兴源矿业有限公司按照《报告表》中所列项目性质、规模、地点、建设内容和环境保护对策措施依法依规进行项目建设。 | 一致 |
| 二 | 你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 | 桐柏兴源矿业有限公司按要求向社会公众主动公开已经批准的《报告表》并接受相关方的垂询。 | 一致 |
| 三 | 你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保措施，做到需配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态恢复的措施以及环保设施投资概算。 | 桐柏兴源矿业有限公司全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）按要求向设计单位提供《报告表》和本批复文件，从而确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态保护的措施。 | 一致 |
|  | （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染，以及因施工对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施，最大限度地减轻对环境的影响。 | 桐柏兴源矿业有限公司依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声及振动等污染以及因施工对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。 | 一致 |
|  | (二) 项目在建设和运行过程中应严格按照《报告表》及 本批复要求，认真落实该项目各类环保投资、各项环保工程建 设和管理责任，采取有效措施，确保外排污染物做到达标排放， 并重点做好以下工作： | (二) 结合现场及验收检测，项目运行时外排污染物可满足以下要求： | / |
|  | - 1、废气 运行期道路扬尘通过采取对运输道路进行硬化处理、加强 保洁、车辆减速慢行等降尘措施，经处理后道路运输扬尘边界 颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中 无组织颗粒物排放标准限值要求。 | 1、废气 运行期道路扬尘通过采取对运输道路进行硬化处理、加强 保洁、车辆减速慢行等降尘措施，经采取措施后，项目对周边环境空气影响较小。 | 一致 |
|  | 2.废水。运行期生活污水经(8m3)化粪池处理后用于周边林地施肥。 | 2.废水。项目生活污水依托公司选厂办公区现有化粪池（一座，10m3）处理后用于周边林地施肥，不外排。 | 依托现有，可满足项目需求 |
|  | 3.噪声。运行期要求你公司采取围墙隔声、控制车速、禁止鸣笛等 降噪措施，经治理后项目四周厂界昼间噪声应满足《工业企业 厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表1中2类标准要求。 | 3.噪声。项目采取围墙隔声、控制车速、禁止鸣笛等降噪措施，经治理后项目四周厂界昼间噪声可满足《工业企业 厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表1中2类标准要求。 | 一致 |
|  | 4.固废。一般固废：生活垃圾经分类收集后由当地村组转运处置；危险废物：运行期产生的过期失效爆炸物品属于危废，废物类别为HW49，废物代码为900-999-49，应当及时清理出库，并予以销毁。销毁前应当登记造册，提出销毁实施方案，报省人民政府民用爆炸物品行业主管部门、桐柏县公安机关组织监督销毁。 | 4.固废。项目严格落实固体废物污染防治措施，项目产生的固体废物全部依法依规进行收集、贮存、转运和无害化处置。一般固废：生活垃圾经分类收集后由当地村组转运处置；危险废物：运行期产生的过期失效爆炸物品属于危废，及时清理出库，并予以销毁。销毁前应当登记造册，提出销毁实施方案，报省人民政府民用爆炸物品行业主管部门、桐柏县公安机关组织监督销毁。 | 一致 |
| 四 | 环境风险：要求你公司全面落实《报告表》提出的环境风险防范措施，根据《小型民用爆炸物品储存库安全规范》(GA838-2009)、《民用爆炸物品工程设计安全标准》(GB50089-2018) 等规范的相关要求完成项目施工建设，并严格按照《危险化学品安全管理条例》、《危险货物道路运输规则》(JT/T617-2018) 等条例的要求进行民爆物品的运输，运输车辆应符合《危险货物运输车辆结构要求》(GB21668) 装卸和押运。运行期要求在厂区设置20m³的消防水池和30m³的应急消防废水收集池各1座，严格落实厂区分区防渗及雨污分流排水体制。配备充足应急物资，制定突发环境事件应急预案并组织演练，加强储存库的日常监管，及时排查和消除各类安全隐患，确保环境安全。 | 环境风险：公司全面落实《报告表》提出的环境风险防范措施，根据《小型民用爆炸物品储存库安全规范》(GA838-2009)、《民用爆炸物品工程设计安全标准》(GB50089-2018) 等规范的相关要求完成项目施工建设，并严格按照《危险化学品安全管理条 例》、《危险货物道路运输规则》(JT/T617-2018) 等条例的要求进行民爆物品的运输，运输车辆符合《危险货物运输车辆结构要求》(GB21668) 装卸和押运。厂区设置20m³的消防水池和30m³的应急消防废水收集池各1座，严格落实厂区分区防渗及雨污分流排水体制。配备充足应急物资，制定突发环境事件应急预案并组织演练，加强储存库的日常监管，及时排查和消除各类安全隐患，确保环境安全。 | 一致 |
| 五 | 如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。 | 项目验收期间，未涉及新标准。 | 满足要求 |
| 六 | 该项目的性质、规模、建设地点及采用的污染防治措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批该项目环境影响评价文件。若该项目自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审 核。 | 该项目的性质、规模、建设地点、采用的生产工艺或污染防治措施未发生重大变动。 | 项目未发生重大变动 |
| 七 | 企业在实际排污之前，应办理排污许可相关手续。 | 桐柏兴源矿业有限公司按要求进行了排污登记。 | 满足要求 |

- 6.验收执行标准

- 6.1排放标准

表6-1   污染物排放标准一览表

| 污染 类型 | 排放标准 | 污染物 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297—1996)表2中二级标准 | 颗粒物 | 无组织：周界外浓度最高点1.0mg/m3 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 2类：昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A) |  |
| 固废 | 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求 |  |  |
|  | 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求 |  |  |

- 6.2主要污染物总量控制指标

（1）大气污染总量控制指标

本项目主要为车辆运输产生的扬尘，故本项目不设大气污染物总量控制指标。

（2）水污染物总量控制指标

本项目无生产废水产生，项目生活污水经化粪池处理后的用于周边林地施肥，不外排；故本项目不设废水污染物总量控制指标。

- 7.验收监测内容

- 本项目主要污染物为废气、废水和噪声。其中废气主要为车辆运输扬尘，通过采取相应措施后对周边环境影响较小；项目废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后用于周边林地施肥，不外排；本次主要通过对噪声排放情况的检测，来说明环境保护设施调试运行效果，噪声的检测结果见检测报告。具体检测内容如下：

表7-1   检测内容

| 类别 | 检测点位 | 检测因子 | 检测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 厂界东、南、西、北外1m处各布设一个检测点位，共4个检测点位 | 连续等效A声级 | 昼间噪声， 连续2天 | / |
| 注：项目营运期主要为昼间噪声，夜间不进行相关运输活动。 |  |  |  |  |

- 8.质量保证及质量控制

本项目检测工作由河南省煦邦检测技术有限责任公司完成，河南省煦邦检测技术有限责任公司于2025年9月16日~9月17日对本项目进行了现场验收检测工作，详见附件检测报告。

- 8.1 检测分析方法及仪器

表8-1 检测分析方法一览表

| 检测因子 | 检测方法 | 使用仪器、型号及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 | 多功能声级计 AWA5688 XBJC-E-46 | 28~133dB |

- 8.2人员资质

本项目检测人员资质见附件检测报告。

- 8.3噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

- 9.验收监测结果

- 9.1 生产工况

本项目民用爆炸物品储存库项目，验收监测期间胶状乳化炸药存储量、雷管储存量满足项目设计中胶状乳化炸药最大存储量为9.8t、雷管最大储存量为2万发(20kg)的要求。验收检测期间，储存库正常运行，污染治理设施运行正常，满足国家对建设项目竣工环境保护验收检测期间“确保主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常”的要求。

- 9.2 环保设施调试运行效果

9.2.1 污染物达标排放检测结果

项目环保设施经调试后，运行正常。2025年9月16日~2025年9月17日，河南省煦邦检测技术有限责任公司对厂界噪声进行了检测，检测报告编号：XB2025091605。根据检测报告，对本项目污染物排放情况进行达标分析。检测期间，项目主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常。

9.2.1.1厂界噪声检测

本项目运营期噪声主要来自运输车辆产生的噪声，经采取围墙隔声、控制车速、禁止鸣笛等降噪措施后，厂界噪声检测结果见表9-1。

表9-1     厂界环境噪声检测结果

| 检测 时间 | 2025.9.16 | 2025.9.17 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间（Leq） | 昼间（Leq） |
| 检测点位 | 测定结果dB(A) | 测定结果dB(A) |
| 南厂界 | 41.0 | 40.6 |
| 东厂界 | 40.5 | 41.3 |
| 北厂界 | 41.3 | 41.9 |
| 注：项目营运期主要为昼间噪声，夜间不进行相关运输活动；西侧临山坡，不具备检测条件。 |  |  |

检测结果分析评价：由上表检测结果可知，验收检测期间，各厂界昼间噪声检测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准【昼间≤60dB（A）】的要求。

9.2.1.2污染物排放总量核算

（1）大气污染物总量控制指标

本项目主要为车辆运输产生的扬尘，故本项目不设大气污染物总量控制指标。

（2）水污染物总量控制指标

本项目无生产废水产生，项目生活污水经化粪池处理后的用于周边林地施肥，不外排；故本项目不设废水污染物总量控制指标。

9.2.2 环保设施去除效率检测结果

本项目不涉及去除效率的检测。

- 9.3工程建设对环境的影响

验收检测期间：

（1）项目废水主要为职工生活污水，生活污水经公司选厂办公区现有厂区化粪池处理后用于周边林地施肥，不外排，对周边水环境影响较小。

（2）项目运行期道路扬尘通过采取对运输道路进行硬化处理、加强保洁、车辆减速慢行等降尘措施，对周边环境空气影响较小。

（3）项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区的要求。

（4）项目固废的处置能满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）的要求。

因此本项目产生的废水、噪声、废气和固废均得到妥善处置或达标排放。

- 10.验收监测结论

- 10.1 环保设施处理效率监测结果

本项目不涉及去除效率的检测。

- 10.2 污染物排放监测结果

本项目污染物有废水、废气、噪声和固体废物，根据检测数据监测结果如下：

1、废气：验收检测期间，项目运行期道路扬尘通过采取对运输道路进行硬化处理、加强保洁、车辆减速慢行等降尘措施，对周边环境空气影响较小。

2、废水：验收检测期间，项目废水主要为职工生活污水，生活污水经公司选厂办公区现有厂区化粪池处理后用于周边林地施肥，不外排，对周边水环境影响较小。

3、噪声：验收检测期间，各厂界噪声检测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准【昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）】的要求。

4、固废：验收检测期间，项目固体废物均得到妥善处置，本项目固废的处置能满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）的要求。

5、本项目污染物总量控制指标：

本项目未设废气、废气总量控制指标。

- 11.建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

- 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：桐柏兴源矿业有限公司               填表人（签字）：                 项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 |  | 项目名称 | 桐柏兴源矿业有限公司民用爆炸物品储存库项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2412-411330-04-01-499370 | 建设地点 |  | 南阳市桐柏县淮源镇老湾村磨角坊组 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 行业类别 | G5942危险化学品仓储 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | ☑新 建（迁建） ¨改 扩 建 ¨技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计生产能力 | 胶状乳化炸药最大存储量为9.8t、雷管最大储存量为2万发(20kg) |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 胶状乳化炸药最大存储量为9.8t、雷管最大储存量为2万发(20kg) | 环评单位 |  | 明阳科技（河南）有限公司 |  |  |  |  |
|  |  | 环评文件审批机关 | 南阳市生态环境局桐柏分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 桐环审〔2025〕10号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  |  | 开工日期 | 2025.5 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2025.8 | 排污许可证申领时间 |  | 2025.9.9 |  |  |  |  |
|  |  | 环保设施设计单位 | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / | 排污许可证编号 |  | 914113307507093500001X |  |  |  |  |
|  |  | 验收单位 | 桐柏兴源矿业有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  |  | 河南省煦邦检测技术有限责任公司 | 验收检测时工况 |  | 82.2~90.0% |  |  |  |  |
|  |  | 投资总概算（万元） | 600 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 25.1 | 所占比例（%） |  | 4.18 |  |  |  |  |
|  |  | 实际总投资（万元） | 600 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  | 28.5 | 所占比例（%） |  | 4.75 |  |  |  |  |
|  |  | 废水治理（万元） | 0.5 | 废气治理(万元) | 6 | 噪声治理(万元) |  |  | 3 | 固体废物治理(万元) |  |  | 3.6 | 绿化(万元) |  | / |  | 其它(万元) |  | 15.4 |
|  |  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / | 年平均工作时 |  | 8760h |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 桐柏兴源矿业有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 |  |  |  |  | 914113307507093500 | 验收时间 |  | 2025年9月 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 | 污染物 |  | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） |  |  | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水（万吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COD（吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮（吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气（万标立方米/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫（吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物（吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物（吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 挥发性有机物（吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |